รายงานฉบับสมบูรณ์

Line Guard

ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิต

ด้วยแบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model)

Line Guard: A Vision-Language Model Approach to

Industrial Safety Event Detection from CCTV Video

บทที่ 7–9  ผลการทดสอบ · ปัญหาและอุปสรรค · แนวทางพัฒนาต่อ

จัดทำโดย

[ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้พัฒนา]

[ระบุชื่อทีม / รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[ระบุชื่อสถาบันการศึกษา]

[ระบุชื่อโครงการ / การแข่งขัน]  ปีการศึกษา [ระบุปี]

7. ผลของการทดสอบโปรแกรม

7.1 วิธีที่ใช้ทดสอบ

ทดสอบบนคลิป CAM-A05 ยาว 3 นาที 39 วินาที (ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน สายพาน ลังคัดแยก 3 ใบ)

เทียบกับ เฉลยที่เปิดภาพดูด้วยตาทีละเฟรม ทุก 3 วินาที รวม 74 จุดตรวจ ครบทั้งหมวก ถุงมือ

และหน้ากากของทั้งสองคน พบการละเมิดจริง 56 จุด · วัดบนเครื่อง RTX 4090 × 2

โดยรันบนเครื่องเดียวกับที่แบบจำลองทำงาน ใช้ชุดคำสั่งตัวเดียวกับที่ระบบส่งจริง

และเก็บคำตอบดิบไว้ทุกเฟรม — ผลทั้งหมดสร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่งเดียว

7.2 ผลการตรวจจับอุปกรณ์ป้องกัน

| รายการ | ตรวจพบ | อัตราการตรวจพบ | แจ้งผิด |
| --- | --- | --- | --- |
| หมวก | 14/14 | 100% | 0 |
| หน้ากาก | 28/35 | 80% | 2 |
| ถุงมือ | 4/7 | 57% | 3 |
| รวม | 46/56 | 82% | 5 |

หมวก 100% โดยไม่มีการแจ้งผิดเลย จุดเปลี่ยนที่ 03:00 ตรงกับเฉลยพอดีทุกจุด ·

หน้ากาก 80% เป็นผลที่เกินคาด เพราะหน้ากากกินพื้นที่เพียง 4% ของภาพ ผู้ปฏิบัติงานก้มหน้า

และการละเมิดคือ "ดึงลงคาง" ไม่ใช่ "ไม่สวม" — ยากถึงขนาดที่ผู้ตรวจซึ่งเป็นคนยังเคยมองข้ามไป 27 จุด

· ถุงมือ 57% เป็นรายการที่ทำได้ต่ำสุด แต่วิเคราะห์สาเหตุครบและมีทางแก้ชัดเจนแล้ว (หัวข้อ 8.3)

กลไกที่ให้ผลมากที่สุดคือการขยายภาพศีรษะ 4 เท่าก่อนตรวจหน้ากาก ทำให้อัตราการตรวจพบ

เพิ่มจาก 8/35 (23%) เป็น 28/35 (80%) หรือ 3.5 เท่า โดยแลกกับการแจ้งผิดเพียง 2 จุด

ซึ่งคุ้มค่าชัดเจนสำหรับงานความปลอดภัย เพราะการพลาดเหตุจริงเสียหายกว่าการแจ้งเกิน

7.3 ผลการตรวจจับเหตุการณ์และการจับคู่กฎ

ตรวจพบ 11 เหตุการณ์ จับคู่กฎความปลอดภัย R1–R10 ได้ครบ 11 จาก 11

พร้อมระดับความรุนแรงและภาพหลักฐานทุกรายการ

| เวลา | กฎ | ระดับ | เหตุการณ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:14 · 01:52 | R3 | สูง | ของตกบนสายพานที่เดินอยู่ |
| 01:36 | R10 | ต่ำ | บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ |
| 01:39 | R9 | กลาง | ของแปลกปลอมในพื้นที่ผลิต |
| 02:00 · 03:09 | R5 | กลาง | หน้ากากไม่คลุมจมูกปาก |
| 02:09 | R4 | สูง | ถอดถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน |
| 02:45 | R1 | วิกฤต | เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ — มือเข้าใกล้เครื่องที่กำลังทำงาน |
| 03:00 | R5 | กลาง | ไม่สวมหมวก |
| 03:36 (× 2) | R5 | กลาง | ไม่สวมถุงมือ (ทั้งสองคน) |

ผลที่สำคัญที่สุดคือการตรวจพบเหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งวิกฤตที่สุดในคลิปและตรวจจับยากที่สุด

เพราะไม่มีวัตถุใดหายไปหรือปรากฏขึ้น มีเพียงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างมือกับเครื่องจักรที่เปลี่ยนไป

· แบบจำลองที่นำมาเทียบ (Qwen3-VL-8B) ตรวจไม่พบเหตุนี้ ขณะที่ Cosmos ตรวจพบ

ซึ่งเป็นจุดชี้ขาดในการเลือกแบบจำลอง

นอกจากนี้ยังระบุได้ว่ามือเข้าไปยุ่งกับลังใด (ถูก 8/8 ไม่มีแจ้งผิด) ·

ผลิตคำบรรยายรายวินาที 220 จุด และสรุปกิจกรรมระดับลัง 32 รายการ

7.4 ผลการวัดความเร็ว

| คอนฟิก | เวลาต่องาน | ความเร็ววิดีโอสูงสุด |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 × 1 | 2.13 วิ | 0.47× |
| RTX 4090 × 2 | 1.17 วิ | 0.86× |

การ์ดใบที่สองเร่งความเร็วได้ 1.82 เท่า ใกล้เคียง 2 เท่าตามทฤษฎี ยืนยันว่าวิธีแบ่งงานที่เลือกใช้

ไม่มีต้นทุนการสื่อสารข้ามการ์ด — เพิ่มการ์ดกี่ใบก็เร็วขึ้นตามนั้น ซึ่งสำคัญต่อการขยายไปหลายกล้อง

ความเสถียร: ส่งคำถามเดิมซ้ำโดยสั่งไม่ให้สุ่ม พบว่า ชั้นที่ตอบสั้นว่าใช่/ไม่ใช่ ให้ผลคงที่ 12/12

ส่วนชั้นที่ตอบเป็นข้อความยาวให้ผลต่างกันเล็กน้อย — เป็นหลักฐานรองรับการออกแบบระบบ 2 ชั้น

คือให้ชั้นแจ้งเตือนตอบสั้นเพื่อความเชื่อถือได้ ส่วนชั้นบรรยายเล่าเป็นภาษาคน

7.5 สรุปผลการทดสอบ

| ด้าน | ผล |
| --- | --- |
| ตรวจจับอุปกรณ์ป้องกัน | 82% (46/56) · แจ้งผิด 5 · หมวก 100% ไม่มีแจ้งผิด |
| ตรวจจับเหตุการณ์ + จับคู่กฎ | 11 เหตุการณ์ · 11/11 · มีภาพหลักฐานครบ |
| เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ | ตรวจพบ (แบบจำลองที่นำมาเทียบตรวจไม่พบ) |
| ระบุลัง | 8/8 · แจ้งผิด 0 |
| ความเร็วโหมดสด | 0.86× บนการ์ด 2 ใบ · ขยายเชิงเส้น 1.82 เท่า |
| ความคงที่ของชั้นข้อเท็จจริง | 12/12 |

ผลโดยรวมยืนยันว่าแนวทางแบบจำลองภาษาและภาพที่ไม่ต้องเทรนใช้งานได้จริงในระดับต้นแบบ

โดยได้ผลนี้มา โดยไม่ใช้ชุดข้อมูลติดป้ายกำกับแม้แต่ภาพเดียว และใช้ฮาร์ดแวร์ราคาประมาณ

0.70 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นต้นทุนที่โรงงานขนาดกลางเข้าถึงได้

ข้อจำกัดที่ต้องระบุ: ทดสอบบนคลิปเดียวที่จัดฉากขึ้น · เฉลยครอบคลุม 74 จาก 220 เฟรม

และตรวจโดยผู้พัฒนาเอง · ยังไม่ได้ทดสอบกับสัญญาณสดจากกล้องจริง ·

ความแม่นยำระดับนี้เหมาะกับการเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ดู มากกว่าการตัดสินอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่โครงงานนี้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น

8. ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาหลักไม่ได้มาจากการเขียนโปรแกรม แต่มาจาก ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของแบบจำลอง

ซึ่งแก้ด้วยการปรับคำสั่งไม่ได้ ทุกข้อจึงต้องแก้ด้วยการออกแบบระบบใหม่ และวัดผลก่อน–หลังทุกครั้ง

| ปัญหาที่พบ | สาเหตุที่วัดได้ | วิธีแก้ | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุลังผิด — บอกว่าหยิบจากลัง NG ทั้งที่หยิบจาก WAIT (ผิด 146/220 = 66%) | ลัง WAIT/NG ห่างกัน 251 พิกเซล เรียกผิด 66% แต่ลัง GOOD ที่ห่าง 1,053 พิกเซล ไม่เคยผิดเลย → ไม่ใช่อ่านป้ายไม่ออก แต่เป็น การจับคู่ป้ายกับวัตถุ ซึ่งมีรายงานในงานวิจัย (เอกสารอ้างอิง [9]) | ให้โปรแกรมครอบภาพทีละลัง แล้วถามเพียง "มีมือไหม" — ตัวตนของลังมาจากโปรแกรม ไม่ใช่จากแบบจำลอง | 8/8 ไม่มีแจ้งผิด · ใช้เวลาเพียง 0.27 วิ/ครั้ง |
| มองหน้ากากไม่เห็น (8/35 = 23%) | หน้ากากกินพื้นที่ ~4% ของภาพ + ผู้ปฏิบัติงานก้มหน้า | ครอบเฉพาะศีรษะแล้วขยาย 4 เท่าด้วยแบบจำลองขยายภาพ ก่อนส่งให้ดู | 23% → 80% (3.5 เท่า) |
| ตอบที่ระดับคน ไม่ใช่ระดับมือ (ถุงมือ 57%) | ถอดข้างเดียว → เห็นมืออีกข้างที่ยังใส่ จึงตอบ "ใส่" · มือถูกผ้าบัง → ไม่เห็นสีขาว จึงตอบ "ไม่ใส่" · ถอดสองข้าง → ตรวจถูกทุกจุด | แยกถามทีละมือ (แนวเดียวกับที่แก้เรื่องลังสำเร็จ) | ยังไม่ได้ทำ เพราะพบตอนท้ายโครงงาน — ต้นทุนต่ำ ดูบทที่ 9 |
| คำตอบไม่คงที่แม้สั่งไม่ให้สุ่ม | ระบบให้บริการรวบคำขอเป็นกลุ่ม ทำให้ลำดับการคำนวณต่างกันเล็กน้อย (เอกสารอ้างอิง [6]) | ออกแบบเป็น 2 ชั้น ให้ชั้นแจ้งเตือนตอบสั้นว่าใช่/ไม่ใช่ | ชั้นข้อเท็จจริง คงที่ 12/12 |
| โหมดส่งวิดีโอทำให้ระบบล่ม | ระบบให้บริการหยุดทำงานเมื่อป้อนวิดีโอ | เปลี่ยนเป็นป้อนภาพนิ่ง 2 เฟรมติดกัน (t และ t+1) | เสถียรตลอดคลิป · แลกกับการไม่เห็นบริบทยาว |
| เครื่องเช่าตั้งค่าชี้แบบจำลองตัวอื่น | ค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการทับค่าที่ตั้งไว้ โดยไม่มีสัญญาณเตือน | เพิ่มขั้นตอนตรวจก่อนวัดทุกครั้ง ถ้าไม่ตรงจะหยุดทันที | กันการวัดผิดแบบจำลองได้ทั้งหมด |

บทเรียนเชิงออกแบบร่วมของทุกข้อ: เมื่อเจอข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง การพยายามแก้ด้วยคำสั่ง

เป็นการเสียเวลา ทางออกคือ ออกแบบระบบให้ไม่ต้องถามคำถามที่แบบจำลองตอบไม่ได้

แล้วให้โปรแกรมรับผิดชอบส่วนนั้นแทน — หลักการนี้ใช้ได้กับปัญหาส่วนใหญ่ในตารางข้างต้น

ตัวอย่างที่แสดงคุณค่าของการวัดผลก่อนนำเข้าระบบ: ระหว่างพัฒนาได้ทดลองเพิ่มตัวกรอง

"ถ้าแบบจำลองบอกว่ามองไม่เห็นใบหน้า ก็อย่าเพิ่งตัดสิน" ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผลมาก

แต่เมื่อวัดผลจริงพบว่า ตัวกรองนั้นทิ้งคำตอบที่ถูกไป 19 จุด (80% เหลือ 26%) จึงถอดออก

ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: มีวิดีโอทดสอบเพียงคลิปเดียว (ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุด และเป็นงานลำดับแรก

ในบทที่ 9) · ไม่มีชุดข้อมูลติดป้ายกำกับ ซึ่งกลายเป็นเหตุผลที่เลือกแนวทางไม่เทรนอันเป็นจุดเด่นของงานนี้

· ไม่มีการ์ดจอของตัวเอง จึงต้องเช่ารายชั่วโมงและวางแผนวัดให้ครบในรอบเดียว

· คอขวดของการประเมินผลคือคนตรวจ ไม่ใช่การ์ดจอ — ให้แบบจำลองตอบครบ 220 เฟรมใช้เวลาราว

2 นาที แต่การทำเฉลยต้องใช้คนไล่ดู 1,320 การตัดสิน จึงเลือกตรวจทุก 3 วินาที ซึ่งเพียงพอ

เพราะทุกช่วงละเมิดยาวเกิน 6 วินาที ไม่มีเหตุใดหลุดจากการสุ่มตรวจ

9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น ๆ ในขั้นต่อไป

9.1 การพัฒนาระยะสั้น

เรียงตามความคุ้มค่า โดยวัดจากผลกระทบต่อจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของงานปัจจุบัน

| ลำดับ | สิ่งที่ควรทำ | ทำไม |
| --- | --- | --- |
| 1 | เก็บวิดีโอชุดที่สอง ในสภาพที่ต่างออกไป (มุมกล้อง เวลา หรือผู้ปฏิบัติงานคนอื่น) | ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดที่ยังตอบไม่ได้ คือ ระบบนี้ทำงานได้เฉพาะกับคลิปนี้หรือไม่ · ไม่ต้องใช้การ์ดจอ และเครื่องมือวัดพร้อมใช้แล้ว |
| 2 | ให้ผู้ประเมินอิสระตรวจเฉลย โดยไม่เห็นคำตอบแบบจำลองก่อน | ทำให้ตัวเลขน่าเชื่อถือขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแก้โปรแกรมสักบรรทัด — มีน้ำหนักมากเพราะเฉลยเคยผิดมาแล้ว 3 ฉบับติด |
| 3 | แยกถามทีละมือ — ครอบภาพมือทีละข้าง และให้ตอบว่า "มองไม่เห็น" ได้ แทนที่จะบังคับให้เดา | แก้ปัญหาถุงมือ 57% ที่รู้สาเหตุแล้ว · ต้นทุนต่ำ เพราะถามภาพครอบเล็กใช้เวลาแค่ 0.27 วินาที |
| 4 | แยกให้ได้ว่าหยิบออกหรือวางลง โดยเทียบจำนวนของในลังก่อน/หลังมือเข้าไป | ทำให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ครบ · ต้องออกแบบให้สัญญาณมากกว่าสัญญาณรบกวน ซึ่งวิธีนับพิกเซลที่เคยลองไม่ผ่านเกณฑ์นี้ |

ข้อควรระวังจากบทเรียนที่ผ่านมา: ต้องวัดผลกระทบกับ ทุกรายการ ก่อนนำไปใช้

เพราะเคยเกิดกรณีที่การแก้ปัญหาหน้ากากทำให้การตรวจถุงมือแย่ลงโดยไม่รู้ตัว

9.2 การพัฒนาระยะกลาง — สู่การใช้งานจริง

| เรื่อง | สิ่งที่ต้องทำ และข้อพิจารณา |
| --- | --- |
| รับสัญญาณจากกล้องจริง | ต้องรับสัญญาณสด (มาตรฐาน RTSP) จัดการเมื่อสัญญาณขาด ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยหน่วยความจำไม่รั่ว และกำหนดว่าจะทิ้งเฟรมอย่างไรเมื่อประมวลผลไม่ทัน · ที่ 0.86× ต้องเลือกระหว่างเพิ่มการ์ด ลดอัตราเฟรม หรือยอมรับความหน่วง |
| ขยายไปหลายกล้อง | โครงสร้างขยายได้ตรงไปตรงมา (พิสูจน์จากการเร่ง 1.82 เท่าเมื่อเพิ่มการ์ดใบที่สอง) เพิ่มกล้อง = เพิ่มคิวงาน ไม่ใช่ออกแบบใหม่ · แต่ ต้นทุนต่อกล้องยังสูงเกินขยายทั้งโรงงาน ควรประมวลผลเฉพาะช่วงที่มีความเคลื่อนไหว หรือใช้แบบจำลองเล็กคัดกรองก่อน |
| ปรับกฎตามแต่ละโรงงาน | เพิ่มกฎใหม่ทำได้ด้วยการแก้คำสั่ง ไม่ต้องเทรนใหม่ (เช่น เพิ่มกฎแว่นนิรภัยก็เพิ่มหนึ่งบรรทัด) ต่างจากระบบตรวจจับที่ต้องเก็บภาพ ติดป้าย และเทรนใหม่ทั้งรอบ · ควรพัฒนาให้เจ้าหน้าที่แก้กฎเองได้ผ่านหน้าจอ |

9.3 การประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น

| แนวทาง | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ต่อกับระบบกล้องที่โรงงานมีอยู่แล้ว | ระบบรับภาพเข้า ส่งผลออกเป็นไฟล์ข้อมูลมาตรฐาน จึงวางเป็นชั้นเสริมบนระบบกล้องเดิมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนกล้องหรือระบบบันทึก ซึ่งสำคัญเพราะโรงงานส่วนใหญ่มีกล้องอยู่แล้วและไม่ยอมเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน |
| ส่งต่อให้ระบบแจ้งเตือนและรายงาน | ผลลัพธ์มีเวลา ระดับความรุนแรง กฎที่เกี่ยวข้อง และภาพหลักฐาน ส่งต่อได้ทันที เช่น แจ้งเข้าแอปสื่อสารเมื่อพบเหตุวิกฤต หรือสรุปรายเดือนว่าสถานีใดละเมิดบ่อยสุด |
| ใช้คำบรรยายเป็นดัชนีค้นหาย้อนหลัง | คำบรรยายรายวินาที 220 จุดใช้ค้นเหตุการณ์ด้วยภาษาคนได้ เช่น "ช่วงไหนมีคนเข้ามาโดยไม่สวมหมวก" โดยไม่ต้องเปิดดูทั้งม้วน — เป็นความสามารถที่ระบบกล้องทั่วไปทำไม่ได้ |
| ขยายไปโดเมนอื่น | เพราะไม่ต้องเทรน การย้ายไปงานอื่นเป็นการเขียนกฎใหม่เป็นหลัก เช่น สุขอนามัยในครัว ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์นิรภัยในไซต์ก่อสร้าง · แต่ยังไม่มีหลักฐานรองรับ เพราะยังไม่ได้ทดสอบข้ามโดเมนแม้แต่ครั้งเดียว |

⚠️ ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุด: ด้วยอัตราการแจ้งผิดระดับปัจจุบัน ระบบนี้

ไม่ควรใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษบุคคล ควรใช้เชิงสถิติเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ

และต้องมีคนตรวจสอบก่อนเสมอเมื่อผลกระทบตกกับบุคคล

9.4 แนวทางที่พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ควรทำ

การบันทึกสิ่งที่ตัดสินใจไม่ทำพร้อมเหตุผล มีประโยชน์เท่ากับการบันทึกสิ่งที่ทำ

เพราะช่วยให้ผู้พัฒนาต่อไม่ต้องเสียเวลาลองซ้ำ

| แนวทาง | เหตุผลที่ยังไม่ทำ |
| --- | --- |
| ขยายเฉลยให้ครบ 220 เฟรม | คอขวดคือคนตรวจ ไม่ใช่การ์ดจอ และไม่ได้แก้จุดอ่อนที่แท้จริงคือการมีคลิปเดียว — ทรัพยากรเท่ากันควรไปลงที่คลิปที่สอง |
| เปลี่ยนไปใช้ระบบตรวจจับที่เทรนเอง | แม่นกว่าแน่นอน แต่ขัดข้อจำกัดที่ไม่มีข้อมูลติดป้ายกำกับ และเสียข้อได้เปรียบเรื่องเพิ่มกฎด้วยคำสั่ง |
| ใช้เทคนิคติดหมายเลขบนภาพ (Set-of-Mark) | ทดลองแล้ว ช่วยเรื่องหน้ากากแต่ ทำให้การตรวจถุงมือแย่ลง จึงไม่คุ้ม |
| ใช้แบบจำลองขนาดใหญ่กว่านี้ | น่าจะแม่นขึ้น แต่ต้องใช้การ์ดที่แพงขึ้นมาก และยังไม่มีหลักฐานว่าจะแก้ปัญหาการจับคู่ป้ายกับวัตถุได้ เพราะเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เรื่องขนาด |
| ใช้ตัวกรอง "ถ้ามองไม่เห็นใบหน้าไม่ต้องตอบ" | ทดลองแล้ว ทำให้ระบบแย่ลง 3 เท่า — ถอดออกแล้ว (หัวข้อ 8.1) |

9.5 สรุป

ผลงานนี้แสดงว่า **แบบจำลองภาษาและภาพแบบไม่เทรนสามารถตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัย

ในสายการผลิตได้จริงในระดับต้นแบบ** โดยตรวจพบการละเมิด 82% จับคู่กฎได้ครบทุกเหตุการณ์

และตรวจพบเหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุที่วิกฤตและตรวจยากที่สุด

โดยไม่ใช้ข้อมูลติดป้ายกำกับแม้แต่ภาพเดียว

ขณะเดียวกันต้องระบุตรง ๆ ว่า ตัวเลขระดับนี้ยังไม่พร้อมใช้งานจริงแบบไม่มีคนตรวจซ้ำ

และผลทั้งหมดวัดจากวิดีโอเพียงคลิปเดียว

สิ่งที่มีค่าที่สุดจากโครงงานนี้ไม่ใช่ตัวเลข 82% แต่เป็น วิธีวัดที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

และบทเรียนจากการค้นพบว่า **เครื่องมือวัดของตัวเองผิด และความผิดนั้นทำให้ตัดสินใจ

ทางวิศวกรรมผิดตามไปด้วยโดยไม่รู้ตัว** ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่มองไม่เห็นจากภายใน

และจะไม่มีวันถูกค้นพบเลยหากไม่ตั้งคำถามกับเฉลยของตัวเอง