รายงานฉบับสมบูรณ์

Line Guard

ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิต

ด้วยแบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model)

Line Guard: A Vision-Language Model Approach to

Industrial Safety Event Detection from CCTV Video

บทที่ 5  รายละเอียดของการพัฒนา

จัดทำโดย

[ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้พัฒนา]

[ระบุชื่อทีม / รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[ระบุชื่อสถาบันการศึกษา]

[ระบุชื่อโครงการ / การแข่งขัน]

ปีการศึกษา [ระบุปี]

5. รายละเอียดของการพัฒนา

5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) และผลงานที่พัฒนาขึ้น

5.1.1 สถานการณ์ที่ระบบเข้าไปแก้

โรงงานติดกล้องวงจรปิดไว้เต็มสายการผลิตอยู่แล้ว แต่กล้องทำได้เพียง “บันทึกไว้” เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องย้อนดูเทปทีละชั่วโมงเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้น และในทางปฏิบัติแทบไม่มีใครนั่งเฝ้าจอตลอด 8 ชั่วโมงเพื่อจับเหตุการณ์ในขณะที่มันกำลังเกิด

ระบบที่พัฒนาขึ้นทำหน้าที่ อ่านวิดีโอแทนคน แล้วตอบว่า “วินาทีไหนเกิดอะไรขึ้น” โดยไม่ต้องเทรนแบบจำลองใหม่กับกล้องแต่ละตัว

5.1.2 ฉากที่ใช้พัฒนาและทดสอบ

กล้อง CAM-A05 จับภาพสายการผลิตกระป๋อง ความยาว 3 นาที 39 วินาที (219 วินาที) ความละเอียด 720p ในฉากมีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน คนที่ 1 อยู่ฝั่งซ้าย ทำหน้าที่หยิบกระป๋องจากลัง มาวางบนสายพาน คนที่ 2 อยู่ฝั่งขวา ทำหน้าที่หยิบออกจากสายพาน เช็ด แล้วเก็บลงลัง ในพื้นที่มีลังกระดาษ 3 ใบ (WAIT / NG / GOOD) และสายพานลำเลียงเดินอยู่ตลอดเวลา

5.1.3 เรื่องย่อของเหตุการณ์ในคลิป (Story Board)

| เวลา | สิ่งที่เกิดขึ้น | สิ่งที่ระบบต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| 00:14 | กระป๋องหล่นบนสายพานที่กำลังเดิน | แจ้งเตือน – สภาพไม่ปลอดภัย |
| 01:36 | บุคคลอื่นเดินเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน | แจ้งเตือน – ระดับต่ำ |
| 01:39 | มีของไม่เกี่ยวข้องวางในพื้นที่ | แจ้งเตือน – สุขอนามัย |
| 01:52 | กระป๋องหล่นซ้ำ | แจ้งเตือน |
| 02:12 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ถอดหน้ากาก และถอดถุงมือ | แจ้งเตือน – PPE |
| 02:45 | มือเข้าใกล้จุดหนีบของสายพานขณะเดิน (near-miss) | แจ้งเตือน – วิกฤต |
| 03:00 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 2 ไม่สวมหมวก | แจ้งเตือน – PPE |
| 03:36 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 2 ไม่สวมถุงมือ | แจ้งเตือน – PPE |

เหตุการณ์ที่เป็นหัวใจของงานนี้คือ near-miss ที่เวลา 02:45 เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ “เกือบเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่เกิด” ซึ่งกล้องวงจรปิดทั่วไปจับไม่ได้ และเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องการทราบมากที่สุด ระบบที่พัฒนาขึ้นตรวจพบเหตุการณ์นี้ได้

5.1.4 ผลงานที่พัฒนาขึ้น

เดิมเส้นเวลาเหตุการณ์ในระบบเป็น ข้อมูลจำลอง (mock) ที่เขียนขึ้นด้วยมือ งานในส่วนนี้คือทำให้ แบบจำลองผลิตเส้นเวลาดังกล่าวขึ้นมาเองจากวิดีโอจริง ผลงานที่ได้ประกอบด้วย 3 ส่วน

1.  เส้นเวลาเหตุการณ์ที่แบบจำลองสร้างขึ้นเอง (cam_a05_timeline.json) ใช้แทนข้อมูลจำลองเดิมได้ทั้งหมด โดยใช้โครงสร้างข้อมูล (schema) เดียวกับของเดิม ทำให้ระบบส่วนหน้าไม่ต้องแก้ไขใด ๆ

2.  หน้าจอสาธิตแบบสด แสดงวิดีโอฝั่งซ้าย และคำเตือนเด้งขึ้นฝั่งขวาตามวินาทีที่แบบจำลองตรวจพบ โดยคำเตือนมาจากแบบจำลองที่กำลังประมวลผล ณ ขณะนั้น ไม่ได้อ่านจากไฟล์

3.  ชุดวัดผลที่ใช้เฉลยอ้างอิงซึ่งตรวจด้วยภาพครอบความละเอียดสูงเป็นเกณฑ์ตัดสิน (รายละเอียดในหัวข้อ 5.5)

5.2 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคที่ใช้

5.2.1 เหตุผลที่เลือก Vision-Language Model แทน Object Detection

แนวทางที่ใช้กันทั่วไปในงานตรวจจับความปลอดภัยคือ object detection เช่น YOLO ซึ่งให้ความแม่นยำสูง แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเก็บภาพและติดป้ายกำกับ (annotate) แล้วเทรนใหม่ทุกโรงงานและทุกมุมกล้อง เมื่อย้ายกล้อง เปลี่ยนสภาพแสง หรือเปลี่ยนชุดพนักงาน ก็ต้องเทรนรอบใหม่

งานนี้เลือกใช้ Vision-Language Model (VLM) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่รับได้ทั้งภาพและข้อความ และตอบกลับเป็นภาษาธรรมชาติ ข้อได้เปรียบคือ สามารถปรับพฤติกรรมได้ด้วยการแก้คำสั่ง (prompt) โดยไม่ต้องเทรนใหม่ ตัวอย่างเช่น หากโรงงานเพิ่มกฎ “ต้องสวมแว่นนิรภัย” ก็เพียงเพิ่มข้อความในคำสั่งแล้วใช้งานได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับข้อจำกัดของโครงงานที่ไม่มีชุดข้อมูลติดป้ายกำกับและไม่มีเวลาเทรน

แบบจำลองที่เลือกใช้คือ NVIDIA Cosmos-Reason2-8B ซึ่งเป็น VLM สายให้เหตุผล (reasoning) ที่ผ่านการปรับแต่งมาสำหรับการให้เหตุผลเชิงกายภาพและเชิงพื้นที่ ผู้พัฒนาได้เปรียบเทียบกับ Qwen3-VL-8B แล้วเลือก Cosmos เนื่องจากให้คำตอบเชิงเหตุผลที่เสถียรกว่าในฉากโรงงาน

5.2.2 หลักการทำงานภายในของแบบจำลอง

ประเด็นที่มักเข้าใจผิดคือ VLM มิได้ “ดูรูป” ในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ดู แต่แปลงรูปให้เป็นลำดับตัวเลขก่อน กระบวนการภายในสรุปได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1  รายละเอียดการทำงานภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกหนึ่งหน่วยต่องานหนึ่งชิ้น และแผนภูมิเวลาแสดงการแบ่งงานระหว่างหน่วยประมวลผลกราฟิกสองหน่วย

หลักการสำคัญที่ได้จากรูปที่ 1 มี 3 ประการ

(1) Visual Tokenization  ภาพถูกแบ่งเป็นตาราง (patch) ขนาด 14×14 พิกเซล แล้วรวมแบบ 2×2 ผลคือทุกพื้นที่ขนาด 28×28 พิกเซล จะกลายเป็น 1 token จากนั้นแบบจำลองอ่าน token เหล่านี้เรียงต่อกันเสมือนการอ่านคำในประโยค หลักการนี้เป็นเหตุผลโดยตรงที่ทำให้ วัตถุขนาดเล็กอย่างหน้ากากอนามัยตรวจจับได้ยาก เนื่องจากหน้ากากในเฟรมความละเอียด 720p กินพื้นที่เพียงไม่กี่ token เท่านั้น (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.5.3)

(2) Prefill และ Decode มีคอขวดต่างชนิดกัน  ขั้น prefill ซึ่งอ่าน token ทั้งหมดพร้อมกันด้วยกลไก attention เป็นงานที่ติดกำลังคำนวณ (compute-bound) ส่วนขั้น decode ซึ่งสร้างคำตอบทีละ token ติดแบนด์วิดท์หน่วยความจำ (memory-bandwidth-bound) ข้อค้นพบนี้อธิบายผลการทดลองที่ว่า หน่วยประมวลผล A100 เร็วกว่า RTX 4090 เพียงประมาณ 1.2 เท่า มิใช่ 2–3 เท่าตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากงานนี้มีภาระหนักที่ขั้น prefill ซึ่ง RTX 4090 มีกำลังคำนวณ fp16 ใกล้เคียงกับ A100 อยู่แล้ว ข้อสรุปนี้นำไปสู่การเลือกใช้ RTX 4090 จำนวน 2 หน่วย แทน A100 จำนวน 1 หน่วย ซึ่งประหยัดกว่าและให้ผลเร็วกว่า

(3) เวลาที่ใช้แปรผันตามความยาวคำตอบ  สามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ดังนี้

L(N) ≈ L₀ + N × t_dec        โดยที่วัดได้ t_dec ≈ 0.017 วินาทีต่อ token

ผลการวัดจริงบน RTX 4090 จำนวน 2 หน่วย ได้ 1.14 วินาทีที่ความยาว 60 token และ 1.65 วินาทีที่ความยาว 90 token สมการนี้ใช้ตอบคำถามเชิงออกแบบว่า หากต้องการคำบรรยายทุก 1 วินาที จะต้องจำกัดความยาวคำตอบไว้ที่กี่ token

5.2.3 การขนานงานแบบ Data-Parallel

เมื่อมีหน่วยประมวลผลกราฟิก 2 หน่วย ทางเลือกในการแบ่งงานมี 2 แบบ

| แนวทาง | วิธีการ | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- |
| Tensor-parallel | ผ่าแบบจำลองครึ่งหนึ่งลงแต่ละหน่วย | ต้องสื่อสารข้ามหน่วยทุกชั้น เกิดภาระส่วนเกิน |
| Data-parallel (ที่เลือกใช้) | แต่ละหน่วยเก็บสำเนาแบบจำลองเต็ม สลับกันรับงาน | ใช้หน่วยความจำซ้ำซ้อน แต่ไม่ต้องสื่อสารข้ามหน่วยเลย |

เนื่องจากแบบจำลองขนาด 8B ใช้หน่วยความจำประมาณ 22 GB ซึ่งบรรจุลงการ์ดขนาด 24 GB ได้พอดี จึงเลือกใช้ data-parallel โดยจ่ายงานแบบ round-robin ตามสูตร replica(i) = E(i mod 2)

กล่าวคือ งานลำดับเลขคู่ส่งไปหน่วยที่ 1 งานลำดับเลขคี่ส่งไปหน่วยที่ 2 ทำให้ได้ ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าแบบเชิงเส้น ผลคือช่วงเวลาระหว่างคำตอบลดลงจาก 1.65 วินาที เหลือ 0.91 วินาทีต่องาน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบรรยายทุก 1 วินาที ขณะที่วิดีโอเล่นด้วยความเร็วปกติ

5.2.4 เทคนิคเชิงคำสั่ง (Prompt Engineering) โดยไม่มีการเทรน

| เทคนิค | สิ่งที่ทำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Context grounding | ระบุในคำสั่งว่าคนที่ 1 อยู่ซ้าย คนที่ 2 อยู่ขวา และมีลัง WAIT/NG/GOOD | ลดการสับสนระหว่างตัวบุคคล |
| Frame pairing | ส่งภาพ 2 เฟรมติดกัน (t, t+1) ต่อหนึ่งคำถาม | เฟรมเดียวไม่มีข้อมูลการเคลื่อนไหว |
| Abstention | อนุญาตให้ตอบว่า “มองไม่เห็น” ได้ | ป้องกันการเดาเมื่อมือถูกบดบัง |
| Chain-of-thought | ให้อธิบายเหตุผลก่อนสรุป | Cosmos ตอบผลใน field ชื่อ reasoning |

5.2.5 การกรองสัญญาณรบกวนด้วย State Machine

ระหว่างการทดสอบพบว่า ที่วินาที 01:08 ระบบแจ้งว่า “ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ไม่สวมถุงมือ” ทั้งที่ในภาพจริงสวมอยู่ตามปกติ เมื่อเปิดเฟรมดังกล่าวตรวจสอบพบว่า มือถูกลดลงต่ำจนมองไม่เห็นในเฟรม แบบจำลองจึงอนุมานว่าไม่มีถุงมือ

วิธีแก้ไขมิได้อยู่ที่คำสั่ง แต่อยู่ที่ การประมวลผลภายหลัง (post-processing) โดยสร้าง state machine เชิงเวลา (ppe_tracker.py) ที่มีกฎ 2 ข้อ

1.  เมื่อมองไม่เห็น ให้คงสถานะเดิมไว้ ไม่นับเป็นการละเมิด

2.  ต้องตรวจพบซ้ำ 2 ครั้งติดกัน จึงยืนยันว่าเป็นการละเมิดจริง (debounce)

ภายหลังการแก้ไข วินาที 01:08 ไม่แจ้งเตือนอีก ขณะที่การละเมิดจริงที่ 01:36 และ 03:00 ยังตรวจพบครบถ้วน บทเรียนเชิงวิศวกรรมจากประเด็นนี้คือ การเพิ่มความแม่นยำด้วยการประมวลผลภายหลัง ให้ผลดีกว่าการไล่แก้คำสั่ง

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

5.3.1 ภาษาและไลบรารีหลัก

| หมวด | เครื่องมือ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ภาษาที่ใช้เขียน | Python 3 | ทั้งระบบ |
| Inference server | vLLM 0.23.0 / 0.25.0 | ให้บริการแบบจำลอง Cosmos ผ่าน OpenAI-compatible API |
| แบบจำลองหลัก | NVIDIA Cosmos-Reason2-8B (BF16) | อ่านภาพและให้เหตุผล |
| Deep learning | PyTorch | รากฐานของ vLLM |
| เรียกใช้ API | requests | ติดต่อ vLLM และ OpenRouter |
| ประมวลผลภาพ | Pillow (PIL) | ครอบภาพ และสร้างภาพรวมสำหรับทำเฉลย |
| Super-resolution | super-image (EDSR-4x) | ขยายภาพศีรษะเพื่อตรวจหน้ากาก |
| ตัดและย่อวิดีโอ | FFmpeg (ผ่าน imageio-ffmpeg) | ดึงเฟรมที่ 1 fps และย่อเป็น 720p |
| ขนานงาน | concurrent.futures (ไลบรารีมาตรฐาน) | ThreadPool จ่ายงานลง 2 หน่วยประมวลผล |
| เว็บสาธิต | http.server (ไลบรารีมาตรฐาน) | ให้บริการหน้าเว็บและสตรีมวิดีโอแบบ range request |
| วิเคราะห์ข้อความ | Claude Opus ผ่าน OpenRouter | จับคู่กฎความปลอดภัยและสรุป SOP |

ข้อสังเกตด้านการออกแบบ  หน้าเว็บสาธิตใช้ http.server จากไลบรารีมาตรฐาน มิได้ใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Flask หรือ FastAPI เนื่องจากความต้องการมีเพียง 3 endpoint และต้องการให้ติดตั้งบนเครื่องเช่าหน่วยประมวลผลกราฟิกได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง dependency เพิ่มเติม

5.3.2 โครงสร้างพื้นฐาน

Vast.ai – เช่าเครื่องหน่วยประมวลผลกราฟิกรายชั่วโมง (RTX 3090 / RTX 4090 / A100 สำหรับเปรียบเทียบ)

Hugging Face Hub – ดาวน์โหลดน้ำหนักของแบบจำลอง

SSH port forwarding – เชื่อมต่อจากเครื่องพัฒนาไปยังเครื่องหน่วยประมวลผลกราฟิก

5.3.3 เครื่องมือที่ทดลองแล้วไม่ได้ใช้ในผลงานสุดท้าย

| เครื่องมือ | ผลการทดลอง |
| --- | --- |
| Ultralytics YOLO และ YOLO-World | แบบจำลอง PPE สำเร็จรูปนำมาใช้กับฉากนี้ไม่ได้ (transfer fail) และการเทรนใหม่ขัดกับข้อจำกัดของโครงงาน |
| Grounding DINO | ทดลองใช้ระบุตำแหน่งวัตถุแบบ zero-shot |
| Set-of-Mark prompting | ครอบภาพแล้วติดหมายเลขให้ VLM ช่วยเรื่องหน้ากากได้ แต่ทำให้การตรวจถุงมือแย่ลง จึงไม่นำมาใช้ |

การบันทึกสิ่งที่ทดลองแล้วไม่ผ่านไว้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พัฒนาต่อไม่ต้องเสียเวลาทดลองซ้ำ

5.4 รายละเอียดเชิงเทคนิคของซอฟต์แวร์ (Software Specification)

5.4.1 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)

รูปที่ 2  ภาพรวมสถาปัตยกรรม แสดงการไหลของข้อมูลตั้งแต่วิดีโอเข้าจนถึงหน้าจอแสดงผล

ระบบแบ่งออกเป็น 6 ชั้น โดยมีหลักคิดหลักคือ แยก “การจับให้แม่น” ออกจาก “การเข้าใจให้ลึก” เนื่องจากทั้งสองอย่างมีธรรมชาติต่างกัน กล่าวคือ การแจ้งเตือนพลาดไม่ได้ ส่วนการบรรยายบริบทต้องเล่าได้อย่างต่อเนื่อง

| ชั้น | หน้าที่ | ทรัพยากร |
| --- | --- | --- |
| L0 ภาพเข้า | รับวิดีโอจากกล้อง | – |
| L1 เตรียม | ตัดเฟรมที่ 1 fps ได้ 220 เฟรม จับคู่ (t, t+1) และเข้ารหัส base64 | CPU |
| L2 มองเห็น | VLM อ่านภาพและเขียนคำบรรยาย | GPU × 2 |
| L3 ประกอบ | รวมเป็น 2 แทร็ก คือ เหตุการณ์เสี่ยง และคำบรรยายรายวินาที | CPU |
| L4 วิเคราะห์ | จับคู่กฎความปลอดภัย R1–R10 กำหนดระดับความรุนแรง และตรวจ SOP | LLM (ไม่ใช้ GPU) |
| L5 ผลลัพธ์ | แสดงผลบนหน้าจอ (โหมดสด และโหมดเล่นย้อนหลัง) | – |

มีเพียงชั้น L2 ชั้นเดียวที่ต้องใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก ซึ่งเป็นการออกแบบโดยเจตนา เมื่อผลิตไฟล์เส้นเวลาเสร็จแล้ว การสาธิตสามารถเล่นย้อนหลังได้โดยไม่ต้องใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกเลย ทำให้ต้นทุนการสาธิตเป็นศูนย์

5.4.2 สถาปัตยกรรม 2 ระดับ (2-Tier) และหลักฐานว่าจำเป็น

ในชั้น L2 งานถูกแยกออกเป็น 2 ระดับ ซึ่ง มิได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น แต่เกิดจากการทดลองที่ล้มเหลว

| ระดับ | ใช้ตรวจ | วิธีการ | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| Image tier | PPE, บุคคลภายนอก, ของแปลกปลอม | เฟรมเดียว 1080p | ประมาณ 1.85 วินาที |
| Video tier | SOP, near-miss | หลายเฟรมต่อเนื่อง 480p | ประมาณ 15–30 วินาที |

เหตุผลที่ต้องแยกออกเป็น 2 ระดับ

โหมดวิดีโอย่อภาพลงมาก ทำให้มองไม่เห็น PPE (ตรวจได้ 0 จาก 2 รายการ)

เฟรมเดียวตัดสิน SOP และ near-miss ไม่ได้ เพราะทั้งคู่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเชิงเวลา

5.4.3 Input / Output Specification

อินพุตของระบบ

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| วิดีโอ | MP4 (H.264) ความละเอียด 1280×720 ความยาว 219 วินาที |
| อัตราสุ่มเฟรม | 1 เฟรมต่อวินาที ได้ 220 เฟรม |
| หน่วยคำขอ | 1 คำขอ = คำสั่ง + ภาพ 2 เฟรมติดกัน (ประมาณ 1 MB) |
| จำนวนคำขอทั้งคลิป | 219 คำขอ |
| เอกสารประกอบ | ไฟล์ SOP 7 ขั้นตอน และกฎความปลอดภัย R1–R10 (รูปแบบข้อความ) |

เอาต์พุตของระบบ – ไฟล์เดียวที่ระบบส่วนหน้าอ่าน (cam_a05_timeline.json)

{

"camera_id": "CAM-A05",

"duration_sec": 219,

"timeline": [                    // ชั้นคำบรรยาย - รายวินาที

{ "t": 40, "mmss": "00:40",

"narration": "ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 กำลังหยิบกระป๋องจากลัง...",

"evidence_frame": "t0040.jpg" }

],

"events": [                      // ชั้นเหตุการณ์ - เฉพาะที่ต้องแจ้งเตือน

{ "t_start": 96, "mmss": "01:36",

"type": "unauthorized_person",

"rule_id": "R10", "severity": "low", "category": "Unsafe Action",

"description": "...", "evidence_frame": "t0096.jpg" }

],

"sop_overview": {                // ชั้นสรุป SOP - เป็นการประมาณการ

"overall": "...", "steps": [ ... ],

"cannot_verify": [ ... ],

"disclaimer": "ประมาณการ ไม่ใช่คำตัดสิน"

}

}

จุดออกแบบที่สำคัญ  ทุกเหตุการณ์แนบ evidence_frame เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดดูภาพจริงยืนยันได้ทันที โดยไม่ต้องเชื่อผลของปัญญาประดิษฐ์แบบไม่มีหลักฐาน

5.4.4 Functional Specification

| ลำดับ | ฟังก์ชัน | สถานะ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | ตรวจ PPE – หมวก / ถุงมือ / หน้ากาก | ผ่าน | หมวก 100%, ถุงมือ 100%, หน้ากาก 62% |
| F2 | ตรวจบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ | ผ่าน | ตรวจพบที่ 01:36 |
| F3 | ตรวจของแปลกปลอมและของหล่น | ผ่าน | ตรวจพบที่ 00:14, 01:39, 01:52 |
| F4 | ตรวจ near-miss | ผ่าน | ตรวจพบที่ 02:45 |
| F5 | จับคู่กฎความปลอดภัยและระบุระดับความรุนแรง | ผ่าน | จับคู่ได้ 10 จาก 11 เหตุการณ์ |
| F6 | บรรยายฉากรายวินาทีเป็นภาษาไทย | ผ่าน | 0.91 วินาทีต่อรายการ |
| F7 | สรุปภาพรวมการทำตาม SOP | มีเงื่อนไข | เป็นการประมาณการ และระบุจุดที่ประเมินไม่ได้ |
| F8 | ระบุการข้ามขั้นตอน SOP แบบเจาะจง | ไม่ผ่าน | ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.5.4 |

5.4.5 กฎความปลอดภัยที่ใช้ (R1–R10)

กฎทั้งหมดมาจากข้อกำหนดจริงของโรงงาน มิได้กำหนดขึ้นเอง ในชั้น L4 ระบบจับคู่เหตุการณ์เข้ากับกฎเหล่านี้เพื่อกำหนดระดับความรุนแรง

| ระดับ | กฎ | VLM ทำได้ |
| --- | --- | --- |
| วิกฤต | R1 มือเข้าใกล้จุดหนีบสายพานขณะเดิน | ได้ |
| สูง | R3 กระป๋องหล่นบนสายพานที่เดินอยู่ · R4 ถอดหมวก/ถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน | ได้ |
| สูง | R2 หยิบจากลัง NG กลับขึ้นสายพาน | ไม่ได้ (ต้องแยกลัง) |
| กลาง | R5 ไม่สวม PPE · R6 หน้ากากไม่คลุม · R9 มีของไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | ได้ |
| กลาง | R7 วางโดยไม่ตรวจ · R8 เก็บโดยไม่เช็ด | ไม่ได้ (ต้องแยกลัง / อ่านความคิด) |
| ต่ำ | R10 บุคคลอื่นเข้าพื้นที่ | ได้ |

จะเห็นได้ว่ากฎที่ ไม่ต้องแยกลัง VLM ทำได้ทั้งหมด ส่วนกฎที่ ต้องแยกลัง ทำไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนและอธิบายได้ (เหตุผลอยู่ในหัวข้อ 5.5.4)

5.4.6 ส่วนที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นเอง และแหล่งที่มาของโค้ดภายนอก

ส่วนที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นเองทั้งหมด

| ส่วน | ไฟล์ | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| ชุดคำสั่ง (prompt engineering) | prompt_safety_temporal_v1–v4.txt | ปรับปรุง 4 รุ่นจากการทดสอบจริง |
| ตัวจัดคิวงานลง 2 GPU | serve_cosmos_2gpu.sh, generate_timeline.py | round-robin และ ThreadPool |
| ชั้น Image tier | image_tier.py | คำสั่งแยก 3 ชุด และ visibility gate |
| State machine เชิงเวลา | ppe_tracker.py | กฎ “มองไม่เห็น คงสถานะ” และ debounce |
| ชั้นวิเคราะห์กฎ | analyze_safety.py, sop_overview.py | จับคู่กฎ R1–R10 |
| การประมวลผลภายหลัง | postprocess_events.py, merge_events.py | ยุบช่วงเหตุการณ์ และตัดสัญญาณผิด |
| หน้าจอสาธิต | live_demo*.py | เว็บ สตรีมวิดีโอ และแจ้งเตือนสด |
| ชุดวัดผล | claude_gt.json, diff_gt.py, evaluate.py | เฉลยรายเฟรม และตัวเปรียบเทียบ |
| ชุดวัดประสิทธิภาพ | bench_cosmos.py, bench_compare.py | วัดเวลาตอบสนองข้ามหน่วยประมวลผล |
| การทดสอบ | tests/test_ppe_tracker.py | ทดสอบ state machine |

โค้ดและแบบจำลองจากภายนอก (ผู้พัฒนามิได้เขียนขึ้นเอง)

| รายการ | แหล่งที่มา | สัญญาอนุญาต | ลักษณะการใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosmos-Reason2-8B | NVIDIA (Hugging Face) | NVIDIA Open Model License | เรียกใช้เป็นแบบจำลอง ไม่ได้แก้ไข และไม่ได้เทรนต่อ |
| vLLM | vllm-project (GitHub) | Apache-2.0 | ใช้เป็น inference server ตามค่าตั้งต้น |
| PyTorch | Meta / PyTorch Foundation | BSD-3 | เรียกใช้ผ่าน vLLM |
| super-image (EDSR-4x) | eugenesiow (Hugging Face) | Apache-2.0 | เรียกใช้แบบจำลองที่เทรนมาแล้ว |
| Pillow, requests | PyPI | PIL / Apache-2.0 | ไลบรารีมาตรฐาน |
| Claude Opus | Anthropic ผ่าน OpenRouter | เชิงพาณิชย์ (API) | วิเคราะห์ข้อความในชั้น L4 |

ไม่มีการคัดลอกโค้ดจากโครงการอื่นมาใส่ในผลงาน โค้ดภายนอกทั้งหมดถูกเรียกใช้ผ่านการติดตั้งเป็น dependency ตามปกติ

5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

หัวข้อนี้รายงานสิ่งที่ระบบทำไม่ได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมสาเหตุที่ได้ตรวจสอบแล้ว

5.5.1 วิธีที่ใช้วัด – การสร้างเฉลยอ้างอิง

ปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาคือ ตัวเลขความแม่นยำที่วัดในระยะแรกเชื่อถือไม่ได้ เนื่องจากเฉลยชุดแรกตัดสินจากภาพรวมทั้งเฟรม จึงมองการละเมิดที่สังเกตยากไม่ออก เช่น การถอดถุงมือเพียงข้างเดียว หรือหน้ากากที่ถูกดึงลงมาไว้ที่คาง ทำให้การละเมิดบางช่วงหลุดจากการตรวจ

ผู้พัฒนาจึงสร้างเฉลยใหม่ โดยครอบภาพผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนด้วยความละเอียดสูง แล้วตรวจทีละจุด ได้จุดตรวจทั้งสิ้น 74 จุด (ทุก 3 วินาที ตลอดความยาว 219 วินาที) บันทึกเป็นไฟล์ claude_gt.json ผลคือ ค่า recall ลดลงจาก 81% เหลือ 71% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้องกว่า การวัดที่หลวมเกินไปทำให้ระบบดูดีเกินความเป็นจริง

ข้อจำกัดที่ยังเหลืออยู่ของเฉลยชุดนี้  จุดตรวจ 74 จุด คิดเป็นเพียง 34% ของเฟรมทั้งหมด 220 เฟรม กล่าวคือ ยังมิได้ตรวจครบทุกเฟรม การละเมิดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดภายในช่วง 3 วินาทีระหว่างจุดตรวจ จึงอาจหลุดจากการวัดได้ การขยายเฉลยให้ครบทุกเฟรมเป็นงานที่ควรทำต่อ

5.5.2 ผลการวัดจริง

วัดจาก 74 เฟรม พบการละเมิด PPE จริงทั้งสิ้น 24 จุด

| ตัวชี้วัด | ผล |
| --- | --- |
| ตรวจพบ | 17 จาก 24 (71%) |
| แจ้งเตือนผิด (False Positive) | 0 |
| ตรวจไม่พบ (False Negative) | 7 – เป็นหน้ากากทั้งหมด |

แยกตามรายอุปกรณ์

| อุปกรณ์ | อัตราการตรวจพบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| หมวก | 100% | ไม่มีการแจ้งเตือนผิดเลย |
| ถุงมือ | 100% | – |
| หน้ากาก | 12% (1 จาก 8) | ใช้ภาพเฟรมเต็ม |
| หน้ากาก + Super-resolution | 62% | EDSR-4x และ face gate ทำได้เฉพาะแบบออฟไลน์ |

การที่ค่า False Positive เป็นศูนย์มีความหมายในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบความปลอดภัยที่แจ้งเตือนผิดบ่อยจะถูกเจ้าหน้าที่ปิดทิ้งภายในเวลาไม่กี่วัน ระบบนี้จึงเลือกที่จะพลาดบางกรณี ดีกว่าการแจ้งเตือนผิด

5.5.3 ข้อจำกัดที่ 1 – หน้ากากอนามัย คือเพดานของการรับรู้

หน้ากากที่ถูกดึงลงมาไว้ที่คางมีขนาดเล็กมากในเฟรม และมีสัญญาณรบกวนจากการบีบอัดวิดีโอ เมื่อคำนวณตามหลักการในหัวข้อ 5.2.2 (พื้นที่ 28×28 พิกเซล เท่ากับ 1 token) พบว่าพื้นที่หน้ากากเหลือเพียงไม่กี่ token แบบจำลองจึงรายงานเองว่า face_visible = false แม้จะผ่านการขยายภาพแล้ว

ผู้พัฒนาได้ตรวจสอบด้วย 3 แนวทาง และยืนยันว่าเป็นเพดานจริง

| แนวทางที่ทดลอง | ผล |
| --- | --- |
| ใช้ detector หน้ากากสำเร็จรูป | นำมาใช้กับฉากนี้ไม่ได้ |
| Set-of-Mark (ครอบภาพและติดหมายเลข) | หน้ากากดีขึ้น แต่ถุงมือแย่ลง |
| Super-resolution EDSR-4x | ได้ 62% แต่ใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีต่อศีรษะบน CPU |

บทเรียนสำคัญ  ในระยะแรกผู้พัฒนาเกือบรับ Set-of-Mark มาใช้ เพราะเห็นว่าผลการตรวจหน้ากากดีขึ้น แต่เมื่อวัดผลทุกรายการทั้งก่อนและหลัง จึงพบว่าเทคนิคดังกล่าวทำให้การตรวจถุงมือเสียหาย ข้อสรุปคือ การวัดผลต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมด มิใช่ดูเฉพาะรายการที่กำลังแก้ไข

ผลจากข้อจำกัดนี้คือ หน้ากากถูกถอดออกจากเส้นทางการตรวจแบบสด และแสดงผลเป็นชั้นข้อมูลที่คำนวณล่วงหน้าแทน เนื่องจาก super-resolution ใช้เวลานานเกินไปสำหรับงานแบบสด

5.5.4 ข้อจำกัดที่ 2 – การข้ามขั้นตอน SOP ทำไม่ได้ (เพดานของข้อมูล)

ระบบเคยรายงานว่ามีการ “หยิบของเสียจากลัง NG กลับขึ้นสายพาน” ที่เวลา 01:53 และ 03:27 แต่เมื่อเปิดเฟรมจริงตรวจสอบพบว่า ผู้ปฏิบัติงานหยิบจากลัง WAIT ซึ่งเป็นการทำงานตามปกติ

สาเหตุคือ ลัง NG / WAIT / GOOD เป็นลังกระดาษที่มีลักษณะเหมือนกันทุกใบ กระป๋องที่บรรจุภายในก็เหมือนกัน และมุมกล้องกดลงจากด้านบนทำให้อ่านป้ายไม่ชัด แบบจำลองจึงระบุลังผิด

ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้เป็นข้อค้นพบ มิใช่เพียงข้อบกพร่อง คือ กฎ SOP ที่มีมูลค่าจริงทุกข้อ (R2, R7, R8) ล้วนต้องอาศัยการแยกลังทั้งสิ้น ซึ่งตรงกับจุดที่ VLM ทำไม่ได้พอดี

| ขั้นตอน SOP | ต้องพิจารณาสิ่งใด | ทำได้ |
| --- | --- | --- |
| ขั้น 3 วางลงสายพาน · ขั้น 5 หยิบจากสายพาน · ขั้น 6 เช็ด | การกระทำที่มองเห็นได้ | ได้ |
| ขั้น 1, 2, 7 | การแยกลัง WAIT / NG / GOOD | ไม่ได้ |
| ขั้น 2 ตรวจด้วยสายตา · ขั้น 4 ตรวจด้วยเครื่อง | ความคิด หรือการทำงานของเครื่อง | ไม่ได้ |

การตัดสินใจ  ผู้พัฒนาเลือกไม่นำฟังก์ชันนี้ออกสู่ผลงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแจ้งเตือนผิด และรายงานไว้เป็นข้อค้นพบพร้อมแนวทางแก้ไขในอนาคตแทน (ดูหัวข้อ 5.5.6)

5.5.5 ข้อจำกัดอื่น

| ข้อจำกัด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ทดสอบกับวิดีโอเดียว (N = 1) | เป็นการจัดฉากถ่ายทำ 1 คลิป การสรุปว่าใช้ได้กับกล้องอื่น ยังทำไม่ได้ และอยู่นอกขอบเขตของโครงงาน |
| ความละเอียดของเหตุการณ์ | ผลลัพธ์เป็นช่วงเหตุการณ์ มิใช่รายวินาทีแบบข้อมูลจำลองเดิม เนื่องจาก video tier ตรวจทุก 15 วินาที การแตกเป็นรายวินาทีจะเป็นการปั้นตัวเลข |
| ต้องเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้แล้ว | ยังไม่รองรับการรับสตรีม RTSP จากกล้องโดยตรง |
| โหมดวิดีโอทำให้ vLLM หยุดทำงาน | เกิดข้อผิดพลาด EngineDeadError จึงต้องใช้โหมดภาพ 2 เฟรมแทน |
| การแยก near-miss กับการวางตามปกติ | ยังมีความกำกวมในบางท่าทาง |
| ภาษา | คำบรรยายรองรับเฉพาะภาษาไทย |

5.5.6 แนวทางการพัฒนาต่อ

การแก้ปัญหาการแยกลังไม่สามารถทำได้ด้วยการแก้คำสั่ง เพราะเป็นข้อจำกัดของข้อมูลเอง จึงต้องแก้ที่ต้นทาง

1.  กำหนดพื้นที่คงที่ (ROI) เนื่องจากลังไม่เคลื่อนที่ จึงกำหนดพิกัดล่วงหน้าได้ว่าโซนใดคือ NG / WAIT / GOOD แล้วตรวจว่ามือเข้าสู่โซนใด (แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด และมีต้นทุนต่ำที่สุด)

2.  ติดป้ายสีหรือรหัส QR ที่ลังให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน

3.  ติดตามกระป๋องเป็นรายชิ้น (object tracking)

ทั้งสามแนวทางเป็นงานวิศวกรรมภาพเพิ่มเติม มิใช่การปรับคำสั่ง

5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม

5.6.1 ความต้องการขั้นต่ำ

| ส่วนประกอบ | ข้อกำหนด | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| หน่วยประมวลผลกราฟิก | หน่วยความจำ 24 GB ขึ้นไป | แบบจำลองขนาด 8B แบบ BF16 ใช้ประมาณ 22 GB |
| จำนวนหน่วยประมวลผล | 1 หน่วย (ออฟไลน์) / 2 หน่วย (แบบสด) | 2 หน่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทุก 1 วินาที |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux พร้อม CUDA | vLLM ไม่รองรับ Windows |
| พื้นที่จัดเก็บ | ประมาณ 20 GB | น้ำหนักแบบจำลองและไฟล์เฟรม |

5.6.2 ผลการเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์ (วัดจริง)

| การ์ด | เวลา 1 คำขอ | ช่วงเวลาระหว่างคำตอบ | ความเร็ววิดีโอ |
| --- | --- | --- | --- |
| RTX 3090 × 1 | 5.14 วินาที | 5.07 วินาที | 0.2 เท่า |
| RTX 4090 × 1 | 3.14 วินาที | 3.46 วินาที | 0.29 เท่า |
| A100-40GB × 1 | 2.78 วินาที | 2.97 วินาที | 0.34 เท่า |
| RTX 4090 × 2 | 1.14 วินาที | 0.91 วินาที | 1.0 เท่า (เต็มความเร็ว) |

หมายเหตุ: แถวที่ใช้การ์ดใบเดียววัดผ่าน SSH tunnel จึงมีเวลาของเครือข่ายปนอยู่ ใช้เปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์เท่านั้น ส่วนแถว RTX 4090 × 2 วัดบนเครื่องเดียวกับแบบจำลอง

5.6.3 ข้อค้นพบด้านฮาร์ดแวร์

A100 ไม่คุ้มค่า  เร็วกว่า RTX 4090 เพียงประมาณ 1.2 เท่า ทั้งที่มีราคาสูงกว่ามาก สาเหตุอธิบายได้ด้วยหลักการในหัวข้อ 5.2.2 กล่าวคือ งานนี้มีภาระหนักที่ขั้น prefill ซึ่งเป็น compute-bound และ RTX 4090 มีกำลังคำนวณ fp16 ใกล้เคียงกับ A100 ส่วนแบนด์วิดท์ที่เหนือกว่าของ A100 ช่วยได้เฉพาะขั้น decode ซึ่งสั้นมากในงานนี้ ข้อสรุปคือ RTX 4090 จำนวน 2 หน่วย (ประมาณ 0.70 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง) คุ้มค่าที่สุด

เครือข่ายเป็นคอขวด มิใช่หน่วยประมวลผลกราฟิก  ในระยะแรกผู้พัฒนารันหน้าจอสาธิตบนเครื่องพัฒนา แล้วส่งภาพข้าม SSH tunnel ไปยังเครื่องหน่วยประมวลผลกราฟิก ได้เวลา 4–5 วินาทีต่อคำขอ เมื่อย้ายไปรัน บนเครื่องหน่วยประมวลผลกราฟิกโดยตรง เหลือเพียง 1.65 วินาที ส่วนต่างประมาณ 3 วินาที คือเวลาของเครือข่ายล้วน ๆ จากการส่งภาพขนาด 1 MB ต่อคำขอ

สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง  รันทุกส่วนบนเครื่องหน่วยประมวลผลกราฟิก แล้ว forward เฉพาะหน้าเว็บ (พอร์ต 5003) โดยไม่ส่งภาพข้ามเครือข่าย

5.6.4 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

หากใช้โหมดเล่นย้อนหลัง ซึ่งอ่านจากไฟล์เส้นเวลา ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกเลย ต้องการเพียงเว็บเบราว์เซอร์ที่เล่นวิดีโอ MP4 ได้ ซึ่งเป็นโหมดที่แนะนำสำหรับการสาธิตโดยทั่วไป