รายงานฉบับสมบูรณ์

Line Guard

ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิต

ด้วยแบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model)

Line Guard: A Vision-Language Model Approach to

Industrial Safety Event Detection from CCTV Video

บทคัดย่อ

จัดทำโดย

[ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้พัฒนา]

[ระบุชื่อทีม / รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[ระบุชื่อสถาบันการศึกษา]

[ระบุชื่อโครงการ / การแข่งขัน]  ปีการศึกษา [ระบุปี]

บทคัดย่อ

โครงงานนี้พัฒนา Line Guard ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิตจากภาพกล้องวงจรปิด

โดยใช้ แบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model) ซึ่งดูภาพแล้วอธิบายเหตุการณ์เป็นภาษาคนได้

ระบบตรวจจับการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่

และการทำงานผิดขั้นตอน พร้อมจับคู่เข้ากับกฎความปลอดภัยและระบุระดับความรุนแรงโดยอัตโนมัติ

จุดต่างจากแนวทางที่ใช้กันทั่วไปคือ ระบบตรวจจับวัตถุแบบเดิมต้องเก็บภาพมาติดป้ายกำกับและฝึกสอน

แบบจำลองใหม่ทุกโรงงานและทุกมุมกล้อง แต่ **โครงงานนี้ไม่ฝึกสอนแบบจำลองเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่ใช้ชุดข้อมูลติดป้ายกำกับแม้แต่ภาพเดียว** การเพิ่มกฎความปลอดภัยใหม่ทำได้ด้วยการเพิ่ม

ข้อความในชุดคำสั่ง สถาปัตยกรรมแบ่งเป็นสองชั้น คือชั้นแจ้งเตือนที่ตอบสั้นเพื่อความเชื่อถือได้

และชั้นบรรยายที่เล่าเหตุการณ์เป็นภาษาคน ซึ่งเป็นการออกแบบที่มีผลการวัดรองรับ

ผลการทดสอบบนคลิปทดสอบความยาว 3 นาที 39 วินาที เทียบกับเฉลยที่จัดทำจากการเปิดภาพดูด้วยตา

ทีละเฟรม 74 จุดตรวจ พบว่า **ระบบตรวจจับการละเมิดได้ 46 จาก 56 จุด คิดเป็น 82%

โดยแจ้งผิดเพียง 5 จุด** แยกเป็นหมวก 100% หน้ากาก 80% และถุงมือ 57%

ตรวจพบเหตุการณ์ครบ 11 รายการและจับคู่กฎความปลอดภัยได้ครบทุกรายการ

รวมถึง เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุซึ่งแบบจำลองที่นำมาเปรียบเทียบตรวจไม่พบ

และทำงานได้ที่ 0.86 เท่าของความเร็ววิดีโอบนการ์ดจอสองใบ โดยขยายได้เชิงเส้น 1.82 เท่า

ข้อค้นพบเชิงวิชาการที่สำคัญคือ **แบบจำลองภาษาและภาพอ่านป้ายชื่อลังออกทุกป้าย

แต่จับคู่ป้ายเข้ากับลังผิดเมื่อลังสองใบอยู่ใกล้กัน** โดยลังที่ห่างกัน 251 พิกเซลถูกเรียกผิด 66%

ขณะที่ลังที่ห่างออกไป 1,053 พิกเซลไม่เคยถูกเรียกผิดเลย ซึ่งเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง

ที่แก้ด้วยการปรับชุดคำสั่งไม่ได้ โครงงานจึงแก้ด้วยการ **ให้โปรแกรมกำหนดขอบเขตของคำถาม

แล้วให้แบบจำลองตอบเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกรอบนั้น** ทำให้ความถูกต้องเพิ่มเป็น 8 จาก 8 การตรวจ

ข้อจำกัดของงานคือทดสอบบนวิดีโอเพียงคลิปเดียว และความแม่นยำในระดับปัจจุบันเหมาะกับ

การเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มากกว่าการตัดสินโดยอัตโนมัติ

คำสำคัญ: แบบจำลองภาษาและภาพ · ความปลอดภัยในสายการผลิต · การตรวจจับเหตุการณ์จากวิดีโอ ·

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล · เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ · การเรียนรู้แบบไม่ต้องฝึกสอน · กล้องวงจรปิด

Abstract

This project presents Line Guard, a safety event detection system for industrial production lines

that operates on standard CCTV footage using a Vision-Language Model (VLM) — a model that

interprets images and describes events in natural language. The system detects personal protective

equipment (PPE) violations, near-miss incidents, unauthorized personnel, and procedural deviations,

then automatically maps each detection to a safety rule and assigns a severity level.

The key distinction from conventional approaches is that object detection systems require collecting

and annotating images, then retraining a model for every factory and every camera angle.

This project trains nothing and uses no labeled dataset whatsoever. New safety rules are added

simply by extending the text prompt. The architecture is deliberately split into two tiers:

an alerting tier that answers short yes/no questions for reliability, and a narration tier that

describes events in natural language — a design choice supported by measurement rather than intuition.

Evaluated on a 3-minute 39-second test clip against a ground truth built by manual frame-by-frame

inspection at 74 checkpoints, **the system detected 46 of 56 violations (82%) with only 5 false

alarms — 100% for hard hats, 80% for face masks, and 57% for gloves. It identified all 11 safety

events and successfully mapped every one to a safety rule, including a near-miss incident that

the comparison model failed to detect**. It runs at 0.86× real-time video speed on two GPUs and

scales linearly at 1.82× when adding a second card.

The principal technical finding is that **the VLM reads every box label correctly yet mis-binds

labels to objects when two boxes are close together**: boxes 251 pixels apart were confused 66% of

the time, while a box 1,053 pixels away was never misidentified. This is a structural limitation

that prompt engineering cannot fix. The project addresses it by **letting code define the scope of

each question so the model only answers about what is inside a given crop**, raising accuracy to

8 out of 8 checks.

The main limitation is that evaluation was performed on a single video clip, and accuracy at the

current level positions the system as a screening aid for safety officers rather than an autonomous

decision maker.

Keywords: Vision-Language Model · Industrial Safety · Video Event Detection ·

Personal Protective Equipment (PPE) · Near-Miss Detection · Zero-Shot Learning · CCTV Analytics