รายงานฉบับสมบูรณ์

SAFEVISION AI

ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิต

ด้วยแบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model)

SAFEVISION AI: A Vision-Language Model Approach to

Industrial Safety Event Detection from CCTV Video

ภาคผนวก

จัดทำโดย

[ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้พัฒนา]

[ระบุชื่อทีม / รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[ระบุชื่อสถาบันการศึกษา]

[ระบุชื่อโครงการ / การแข่งขัน]  ปีการศึกษา [ระบุปี]

ภาคผนวก ก — คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด

คู่มือนี้เขียนจากขั้นตอนที่ใช้จริงในโครงงาน ทุกคำสั่งผ่านการรันจริงแล้ว

รวมถึงข้อผิดพลาดที่เคยเจอและวิธีแก้ เพื่อให้ผู้ติดตั้งไม่ต้องเสียเวลาลองผิดซ้ำ

ก.1 ความต้องการของระบบ

| ส่วนประกอบ | ข้อกำหนดขั้นต่ำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| การ์ดจอ | หน่วยความจำ 24 GB ขึ้นไป | แบบจำลองขนาด 8 พันล้านพารามิเตอร์แบบ BF16 ใช้ประมาณ 22 GB |
| จำนวนการ์ดจอ | 1 ใบ (โหมดเล่นย้อนหลัง) / 2 ใบ (โหมดสด) | 2 ใบจึงจะประมวลผลได้ทุก 1 วินาที (0.86 เท่าของความเร็ววิดีโอ) |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux + CUDA | ระบบให้บริการแบบจำลอง (vLLM) ไม่รองรับ Windows |
| พื้นที่ดิสก์ | ประมาณ 20 GB | น้ำหนักแบบจำลอง + เฟรมภาพ |

สภาพแวดล้อมที่ใช้จริงในโครงงาน — การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4090 จำนวน 2 ใบ

(หน่วยความจำ 24,564 MiB ต่อใบ) · ไดรเวอร์ 595.71.05 · หน่วยประมวลผล AMD EPYC 7282 (32 เธรด)

· หน่วยความจำหลัก 125 GB · Python 3.12.13 · PyTorch 2.11.0+cu130 · CUDA 13.0 · vLLM 0.25.0

ก.2 ขั้นตอนที่ 1 — เตรียมเครื่องและดาวน์โหลดแบบจำลอง

แบบจำลอง Cosmos-Reason2-8B เป็นแบบจำลองที่ต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อน (gated model)

จึงต้องเข้าสู่ระบบ Hugging Face ด้วยโทเคนส่วนตัวก่อนดาวน์โหลด

pip install "huggingface_hub[cli]"

hf auth login                      # ใส่โทเคนจาก huggingface.co/settings/tokens

hf download nvidia/Cosmos-Reason2-8B --local-dir /workspace/models

ข้อควรระวัง: คำสั่ง huggingface-cli แบบเดิมถูกยกเลิกแล้ว ให้ใช้ hf แทน

และ ควรเพิกถอนโทเคนหลังใช้งานเสร็จ โดยเฉพาะเมื่อทำงานบนเครื่องเช่า

ก.3 ขั้นตอนที่ 2 — ตรวจสอบว่าเครื่องว่างจริง

ขั้นตอนนี้ห้ามข้าม โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องเช่า เพราะแม่แบบของผู้ให้บริการมักรันแบบจำลองอื่น

ค้างไว้และจองหน่วยความจำการ์ดจอไว้ทั้งหมด ทำให้ติดตั้งไม่สำเร็จโดยไม่มีข้อความบอกสาเหตุชัดเจน

nvidia-smi                         # ดูว่ามีโปรแกรมใดจองหน่วยความจำการ์ดจออยู่

supervisorctl stop vllm            # หยุดบริการที่แม่แบบรันค้างไว้ (ถ้ามี)

kill <PID ที่เห็นจาก nvidia-smi>    # ปิดโปรแกรมที่ยังค้าง

nvidia-smi                         # ยืนยันว่าหน่วยความจำว่างแล้วทั้งสองใบ

ข้อควรระวัง 2 ข้อที่เจอจริง

1. อย่าใช้ `pgrep` ค้นหาโปรแกรมเพื่อสั่งปิด เพราะคำสั่งจะจับตัวเองไปด้วย

ให้อ่านรายการโปรแกรมจาก nvidia-smi โดยตรง

2. แม้ปิดโปรแกรมหลักแล้ว ยังอาจมีโปรแกรมเบื้องหลังค้างและจองหน่วยความจำอยู่

ต้องตรวจ nvidia-smi ซ้ำจนแน่ใจว่าว่างจริง

ก.4 ขั้นตอนที่ 3 — เริ่มระบบให้บริการแบบจำลอง

กรณีการ์ดจอ 2 ใบ (แนะนำ) — แต่ละใบรันแบบจำลองครบทั้งตัวแยกกัน ไม่ต้องสื่อสารข้ามการ์ด

ใบแรกใช้พอร์ต 18000 ใบที่สองใช้พอร์ต 18001

bash serve_cosmos_2gpu.sh          # เริ่มทั้งสองใบ

สคริปต์นี้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับการ์ดแต่ละใบ

CUDA_VISIBLE_DEVICES=<0 หรือ 1> vllm serve nvidia/Cosmos-Reason2-8B \

--host 127.0.0.1 --port <18000 หรือ 18001> \

--served-model-name cosmos \

--download-dir /workspace/models \

--max-model-len 16384 \

--gpu-memory-utilization 0.90 \

--limit-mm-per-prompt '{"video":1,"image":2}' \

--allowed-local-media-path /workspace \

--reasoning-parser qwen3

คำอธิบายค่าที่สำคัญ — --gpu-memory-utilization 0.90 คือสัดส่วนหน่วยความจำที่ยอมให้ใช้

ตั้งสูงกว่านี้อาจทำให้ระบบหยุดทำงาน · --limit-mm-per-prompt กำหนดว่าหนึ่งคำขอส่งภาพได้

ไม่เกิน 2 ภาพ ซึ่งตรงกับที่ระบบใช้จริง (ป้อนภาพ 2 เฟรมติดกัน) · --reasoning-parser qwen3

จำเป็นเพราะแบบจำลองตระกูลนี้ตอบโดยแยกส่วนการให้เหตุผลออกจากคำตอบ

กรณีการ์ดจอ 1 ใบ ใช้ bash serve_cosmos.sh ซึ่งจะเปิดเฉพาะพอร์ต 18000

ระบบยังทำงานได้แต่ความเร็วลดเหลือประมาณ 0.47 เท่าของความเร็ววิดีโอ

ก.5 ขั้นตอนที่ 4 — ตรวจสอบก่อนใช้งานจริง (ห้ามข้าม)

python3 preflight.py

สคริปต์นี้จะสอบถามระบบว่ากำลังให้บริการแบบจำลองชื่ออะไรอยู่ แล้วเทียบกับที่ต้องการ

ถ้าไม่ตรงจะหยุดทันทีและไม่ยอมทำงานต่อ

เหตุผลที่ต้องมีขั้นตอนนี้: ผู้ให้บริการเครื่องเช่าตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องไว้ชี้ไปที่

แบบจำลองอีกตัวหนึ่ง โปรแกรมที่เขียนว่า "ถ้าเครื่องกำหนดชื่อแบบจำลองไว้แล้วให้ใช้ค่านั้น"

จะหยิบค่าของผู้ให้บริการไปใช้โดยไม่มีสัญญาณเตือน ทำให้เสี่ยงต่อการใช้แบบจำลองผิดตัว

โดยไม่รู้ตัว ซึ่ง ตรวจจับได้ยากมากเพราะแบบจำลองทั้งสองตัวตอบเป็นภาษาไทยได้เหมือนกัน

ก.6 ขั้นตอนที่ 5 — เตรียมเฟรมภาพ

ระบบใช้เฟรมภาพ สองชุดที่แตกด้วยวิธีต่างกัน และห้ามสลับกันเด็ดขาด

# ชุดที่ 1 — สำหรับตรวจอุปกรณ์ป้องกัน (image_tier.py แตกให้เองอัตโนมัติ)

ffmpeg -ss <วินาที> -i cam_a05_1080p.mp4 -frames:v 1 t<วินาที>.jpg

# ชุดที่ 2 — สำหรับคำบรรยายและการระบุลัง

ffmpeg -i cam_a05_1080p.mp4 -vf fps=1 -start_number 0 _frames_full/t%04d.jpg

ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดในคู่มือนี้: สองวิธีนี้ให้เฟรมที่ต่างกันเสี้ยววินาที

ซึ่งมากพอที่จะเป็นคนละเหตุการณ์ ตัวอย่างที่พบจริงคือที่วินาทีที่ 4 ชุดหนึ่งมือของผู้ปฏิบัติงาน

อยู่นอกลัง อีกชุดหนึ่งมืออยู่ในลังกำลังหยิบกระป๋อง การนำสองชุดมาปนกันทำให้สรุปผลผิด

· ต้องแตกจากไฟล์ความละเอียด 1080p เท่านั้น (ไฟล์ 720p ใช้เล่นบนหน้าเว็บอย่างเดียว)

· ต้องมี -start_number 0 มิฉะนั้นเลขเฟรมจะเริ่มที่ 1 และเหลื่อมจากเวลาจริงทั้งคลิป

ก.7 ขั้นตอนที่ 6 — ตั้งค่ากุญแจสำหรับชั้นวิเคราะห์กฎ

ชั้นวิเคราะห์กฎความปลอดภัยเรียกใช้แบบจำลองภาษาผ่านบริการภายนอก จึงต้องมีกุญแจ

cp .env.example .env               # แล้วแก้ไฟล์ .env ใส่ค่าต่อไปนี้

#   OPENROUTER_API_KEY=<กุญแจของคุณ>

#   OPENROUTER_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1

#   OPENROUTER_MODEL=anthropic/claude-opus-4.8

ห้ามบันทึกกุญแจลงในโค้ดหรือส่งขึ้นระบบควบคุมเวอร์ชันเด็ดขาด

โครงงานนี้กำหนดให้ไฟล์ .env ถูกละเว้นจากระบบควบคุมเวอร์ชันไว้แล้ว

ก.8 ขั้นตอนที่ 7 — รันระบบและตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จ

# --- ต้องมีการ์ดจอ ---

python3 image_tier.py                                    # ตรวจ PPE 74 เฟรม (~121 วินาที)

python3 som_sr_ppe.py                                    # ตรวจหน้ากากแบบขยายภาพ

python3 roi_scan.py --endpoints <ep0>,<ep1>              # ระบุลังทั้งคลิป (~67 วินาที)

python3 generate_timeline.py --no-box-names --endpoints <ep0>,<ep1>   # คำบรรยาย 220 จุด (~311 วินาที)

# --- ไม่ต้องใช้การ์ดจอ ---

python sop_roi.py                  # สรุปกิจกรรมระดับลัง

python compose_narration.py        # เติมชื่อลังจากผลการครอบภาพลงในคำบรรยาย

python analyze_safety.py           # จับคู่กฎ R1–R10 และระบุระดับความรุนแรง

python diff_gt.py                  # ตรวจสอบความถูกต้อง

โดยที่ <ep0> และ <ep1> คือ http://127.0.0.1:18000/v1/chat/completions

และ http://127.0.0.1:18001/v1/chat/completions ตามลำดับ

ตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จ ด้วยการรัน python diff_gt.py ซึ่งต้องได้ผลดังนี้

รายการ      จับได้/ละเมิดจริง   recall   FP

หมวก                    14/14    100%    0

ถุงมือ                    4/7     57%    3

หน้ากาก                 28/35     80%    2

--------------------------------------------

รวม                     46/56     82%    5

ถ้าได้ 46% แทนที่จะเป็น 82% แสดงว่าไฟล์ผลการตรวจหน้ากากแบบขยายภาพหายไป

ให้รัน python3 som_sr_ppe.py ใหม่

ก.9 ตารางสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ระบบให้บริการเริ่มไม่ขึ้น หน่วยความจำการ์ดจอไม่พอ | มีแบบจำลองอื่นค้างอยู่ | ทำตามขั้นตอน ก.3 ให้ครบ แล้วยืนยันด้วย nvidia-smi |
| ผลการวัดออกมาแปลก ๆ ไม่ตรงกับที่ควรเป็น | ใช้แบบจำลองผิดตัวโดยไม่รู้ตัว | รัน python3 preflight.py ก่อนเสมอ (ขั้นตอน ก.5) |
| ระบบให้บริการหยุดทำงานเมื่อป้อนวิดีโอ | โหมดวิดีโอไม่เสถียร | ใช้โหมดป้อนภาพนิ่ง 2 เฟรมติดกันแทน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของระบบอยู่แล้ว |
| diff_gt.py ได้ 46% แทน 82% | ไฟล์ผลตรวจหน้ากากแบบขยายภาพหาย | รัน python3 som_sr_ppe.py ใหม่ |
| ภาพหลักฐานไม่ตรงกับเวลาในวิดีโอ | ใช้เฟรมผิดชุด | ตรวจว่าใช้เฟรมชุดที่แตกด้วย -vf fps=1 -start_number 0 (ขั้นตอน ก.6) |
| ชั้นวิเคราะห์กฎไม่ทำงาน | ไม่ได้ตั้งกุญแจ | ตรวจไฟล์ .env ตามขั้นตอน ก.7 |
| คำสั่ง huggingface-cli ใช้ไม่ได้ | คำสั่งถูกยกเลิกแล้ว | ใช้ hf download แทน |

ก.10 ข้อควรทราบเมื่อใช้เครื่องเช่า

เครื่องคิดค่าบริการรายชั่วโมง จึงควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะรันอะไรบ้าง และรันให้ครบในรอบเดียว

เครื่องคนละตัวให้ความเร็วต่างกันประมาณ 12% ทั้งที่สเปกบนกระดาษเหมือนกัน

เพราะเป็นเครื่องที่แชร์ทรัพยากรกับผู้เช่ารายอื่น หากต้องเปรียบเทียบผลต้องวัดบนเครื่องเดียวกัน

ควรวัดผลบนเครื่องเดียวกับที่แบบจำลองทำงาน ไม่ควรวัดผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล

เพราะเวลาที่ใช้ส่งภาพข้ามเครือข่ายมากกว่าเวลาประมวลผลจริง จนทำให้อ่านผลไม่ออก

อย่าลืมปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จ และเพิกถอนโทเคนที่ใช้ดาวน์โหลดแบบจำลอง