รายงานฉบับสมบูรณ์

Line Guard

ระบบตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยในสายการผลิต

ด้วยแบบจำลองภาษาและภาพ (Vision-Language Model)

Line Guard: A Vision-Language Model Approach to

Industrial Safety Event Detection from CCTV Video

บทที่ 5  รายละเอียดของการพัฒนา

จัดทำโดย

[ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้พัฒนา]

[ระบุชื่อทีม / รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[ระบุชื่อสถาบันการศึกษา]

[ระบุชื่อโครงการ / การแข่งขัน]  ปีการศึกษา [ระบุปี]

5. รายละเอียดของการพัฒนา

5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) และผลงานที่พัฒนาขึ้น

สถานการณ์ที่ระบบเข้าไปแก้

โรงงานติดกล้องวงจรปิดไว้เต็มสายการผลิตอยู่แล้ว แต่กล้องทำได้แค่ "บันทึกไว้" เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องย้อนดูเทปทีละชั่วโมงเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้น และในทางปฏิบัติ

แทบไม่มีใครนั่งเฝ้าจอ 8 ชั่วโมงเพื่อจับเหตุการณ์ตอนที่มันกำลังเกิด

ระบบที่พัฒนาขึ้นทำหน้าที่ อ่านวิดีโอแทนคน แล้วตอบว่า "วินาทีไหนเกิดอะไรขึ้น"

โดยไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่กับกล้องแต่ละตัว

ฉากที่ใช้พัฒนาและทดสอบ

กล้อง CAM-A05 จับภาพสายการผลิตกระป๋อง ความยาว 3 นาที 39 วินาที (219 วินาที)

ความละเอียดต้นฉบับ 1920×1080 (ไฟล์ย่อ 720p ใช้เฉพาะเล่นบนหน้าเว็บ ส่วนเฟรมที่ส่งให้โมเดลใช้ 1080p ทั้งหมด)

ในฉากมีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน — คนที่ 1 อยู่ฝั่งซ้าย (หยิบกระป๋องจากลังมาวางบนสายพาน)

คนที่ 2 อยู่ฝั่งขวา (หยิบออกจากสายพาน เช็ด แล้วเก็บลงลัง) มีลังกระดาษ 3 ใบ (WAIT / NG / GOOD)

และสายพานลำเลียงเดินอยู่ตลอด

เรื่องย่อของเหตุการณ์ในคลิป (Story Board)

| เวลา | สิ่งที่เกิดขึ้น | ระบบต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| 00:14 | กระป๋องหล่นบนสายพานที่กำลังเดิน | แจ้งเตือน — สภาพไม่ปลอดภัย |
| 01:36 | บุคคลอื่นเดินเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน | แจ้งเตือน — ระดับต่ำ |
| 01:39 | มีของไม่เกี่ยวข้องวางในพื้นที่ | แจ้งเตือน — สุขอนามัย |
| 01:52 | กระป๋องหล่นซ้ำ | แจ้งเตือน |
| 02:06 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ดึงหน้ากากลง | แจ้งเตือน — PPE |
| 02:45 | มือเข้าใกล้จุดหนีบของสายพานขณะเดิน (near-miss) | แจ้งเตือน — วิกฤต |
| 03:00 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 2 ถอดหมวก (ยาวถึงจบคลิป) | แจ้งเตือน — PPE |
| 03:36 | ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 2 ถอดถุงมือ | แจ้งเตือน — PPE |

เหตุการณ์ที่เป็นหัวใจของงานนี้คือ near-miss ที่ 02:45 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่

"เกือบเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่เกิด" ซึ่งเป็นสิ่งที่กล้องธรรมดาจับไม่ได้เลย และเป็นสิ่งที่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยากรู้มากที่สุด — ระบบตรวจพบเหตุการณ์นี้ได้

ผลงานที่พัฒนาขึ้น

ก่อนหน้านี้เส้นเวลาเหตุการณ์ในระบบเป็น ข้อมูลจำลอง (mock) ที่เขียนขึ้นด้วยมือ

งานในส่วนนี้คือทำให้ โมเดลผลิตเส้นเวลานั้นขึ้นมาเองจากวิดีโอจริง

ผลงานที่ได้มี 3 ชิ้น

เส้นเวลาเหตุการณ์ที่โมเดลสร้างเอง (cam_a05_timeline.json) — แทนที่ข้อมูลจำลองเดิมได้ทั้งหมด

โดยใช้ schema เดียวกับของเดิม ทำให้ระบบส่วนหน้าไม่ต้องแก้อะไรเลย

หน้าจอสาธิตแบบสด — วิดีโอเล่นอยู่ฝั่งซ้าย คำเตือนเด้งขึ้นฝั่งขวาตามวินาทีที่โมเดลตรวจพบ

โดยคำเตือนมาจากโมเดลที่กำลังคิดอยู่ ณ ขณะนั้น ไม่ได้อ่านจากไฟล์

ชุดวัดผล ที่ใช้เฉลยระดับรายเฟรมเป็นตัวตัดสิน (อธิบายในข้อ 5.5)

5.2 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคที่ใช้

5.2.1 ทำไมเลือก Vision-Language Model ไม่ใช่ Object Detection

แนวทางที่ใช้กันทั่วไปคือ object detection (เช่น YOLO) ซึ่งให้ความแม่นสูงมาก

แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเก็บภาพและติดป้ายกำกับ (annotate) แล้วเทรนใหม่ทุกโรงงานและทุกมุมกล้อง

เมื่อย้ายกล้อง เปลี่ยนแสง หรือเปลี่ยนชุดพนักงาน ก็ต้องเทรนรอบใหม่

งานนี้เลือก Vision-Language Model (VLM) ซึ่งเป็นโมเดลที่รับได้ทั้งภาพและข้อความ

และตอบกลับเป็นภาษาธรรมชาติ ข้อได้เปรียบคือ **ปรับพฤติกรรมได้ด้วยการแก้คำสั่ง (prompt)

ไม่ต้องเทรนใหม่** เช่น ถ้าโรงงานเพิ่มกฎ "ต้องสวมแว่นนิรภัย" ก็เพิ่มบรรทัดใน prompt

แล้วใช้ได้ทันที ซึ่งตรงกับข้อจำกัดของโครงงานที่ไม่มีชุดข้อมูลติดป้ายกำกับและไม่มีเวลาเทรน

โมเดลที่เลือกคือ NVIDIA Cosmos-Reason2-8B ซึ่งเป็น VLM สาย reasoning

(ผ่านการปรับแต่งมาสำหรับการให้เหตุผลเชิงกายภาพและเชิงพื้นที่)

ตอนเลือกโมเดลได้ทดลองเทียบกับ Qwen3-VL-8B บนวิดีโอเดียวกันและวิธีเดียวกัน ผลเป็นดังนี้

| โมเดล | ตรวจพบประเภทเหตุการณ์ | ความแม่น | จับ near-miss ได้ไหม |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-VL-8B | 62% (5/8) | 26% | ไม่ได้ |
| Cosmos-Reason2-8B | 75% (6/8) | 38% | ได้ |

จุดชี้ขาดคือ Qwen ตรวจไม่พบเหตุการณ์ near-miss ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตที่สุดในงานนี้ ส่วน Cosmos ตรวจพบ

จึงเลือก Cosmos

ตัวเลขชุดนี้วัดด้วยวิธีรุ่นแรก (ส่งวิดีโอเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 15 วินาที) ซึ่งต่างจากวิธีสุดท้ายที่ใช้ในผลงาน

จึงใช้ประกอบ การตัดสินใจเลือกโมเดล เท่านั้น ไม่ใช่ผลของระบบที่ส่งมอบ

5.2.2 โมเดลมองภาพเป็นอะไร

ประเด็นที่มักเข้าใจผิดคือ VLM ไม่ได้ "ดูรูป" แบบที่คนดู แต่แปลงรูปเป็นลำดับตัวเลขก่อน

กระบวนการภายในสรุปได้ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 รายละเอียดการทำงานภายในการ์ดจอหนึ่งใบ ต่องานหนึ่งชิ้น และแผนภูมิเวลาแสดงการแบ่งงานระหว่างการ์ดสองใบ

หลักการสำคัญ 3 ข้อจากรูปที่ 2

(1) Visual tokenization — ภาพถูกหั่นเป็นตาราง (patch) ขนาด 14×14 พิกเซล แล้วรวมแบบ 2×2

ผลคือทุกพื้นที่ 28×28 พิกเซล กลายเป็น 1 token จากนั้นโมเดลอ่าน token เหล่านี้เรียงกัน

เหมือนอ่านคำในประโยค นี่คือเหตุผลโดยตรงที่ วัตถุเล็กอย่างหน้ากากตรวจยาก —

เพราะหน้ากากที่ถูกดึงลงคาง แม้ในเฟรม 1080p ก็กินพื้นที่เพียงไม่กี่ token (ดูข้อ 5.5)

(2) Prefill กับ Decode มีคอขวดคนละแบบ — ขั้น prefill (อ่าน token ทั้งหมดพร้อมกันด้วย

กลไก attention) เป็นงานที่ติดกำลังคำนวณ (compute-bound) ส่วนขั้น decode (เขียนคำตอบทีละ token)

ติดแบนด์วิดท์หน่วยความจำ (memory-bandwidth-bound) ข้อค้นพบนี้อธิบายผลการทดลองที่ว่า

การ์ด A100 เร็วกว่า RTX 4090 เพียงประมาณ 1.2 เท่า ไม่ใช่ 2–3 เท่า ตามที่คาดไว้ตอนแรก

เพราะงานนี้หนักที่ prefill ซึ่ง 4090 มีกำลังคำนวณ fp16 ใกล้เคียง A100 อยู่แล้ว

ข้อสรุปนี้นำไปสู่การเลือกใช้ 4090 สองใบแทน A100 หนึ่งใบ ซึ่งประหยัดกว่าและเร็วกว่า

(3) เวลาที่ใช้แปรผันตามความยาวคำตอบ — เขียนเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น

L(N) ≈ L₀ + N · t_dec   โดยวัดได้ t_dec ≈ 0.017 วินาที/token

วัดจริงบน RTX 4090 สองใบ ด้วยคำสั่งที่ใช้ในผลงาน (จำกัด 150 token ตอบจริงประมาณ 96 token)

ได้ 2.09 วินาทีต่อคำขอ ส่วนภาพเข้ากินไป 4,264 token ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของงาน

สมการนี้ใช้ตอบคำถามเชิงออกแบบว่า "ถ้าอยากได้คำบรรยายทุก 1 วินาที ต้องจำกัดคำตอบกี่ token"

5.2.3 การขนานงานแบบ Data-Parallel

เมื่อมีการ์ดจอสองใบ ทางเลือกมี 2 แบบ

| แนวทาง | วิธี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- |
| Tensor-parallel | ผ่าโมเดลครึ่งหนึ่งลงแต่ละใบ | ต้องสื่อสารข้ามการ์ดทุกชั้น → มี overhead |
| Data-parallel (ที่เลือกใช้) | ใบละสำเนาโมเดลเต็ม สลับกันรับงาน | ใช้ VRAM ซ้ำซ้อน แต่ ไม่ต้องสื่อสารข้ามการ์ดเลย |

เนื่องจากโมเดลขนาด 8B ใช้ VRAM ประมาณ 22 GB ซึ่งใส่ลงการ์ด 24 GB ได้พอดี

จึงเลือก data-parallel โดยจ่ายงานแบบ round-robin ตามสูตร

replica(i) = E(i mod 2)

งานเลขคู่ไปการ์ดใบที่ 1 งานเลขคี่ไปการ์ดใบที่ 2

วัดจริงด้วยคำสั่งที่ใช้ในผลงาน ช่วงเวลาระหว่างคำตอบลดจาก 2.13 วินาที (การ์ดใบเดียว) เหลือ

1.17 วินาที (สองใบ) = เร็วขึ้น 1.82 เท่า ซึ่งใกล้เคียง 2 เท่าตามทฤษฎี ส่วนที่หายไปเล็กน้อย

มาจากการจัดคิวงานฝั่ง CPU ไม่ใช่การสื่อสารข้ามการ์ด ผลนี้ยืนยันเหตุผลที่เลือก data-parallel

5.2.4 เทคนิคเชิง Prompt (ไม่มีการเทรน)

| เทคนิค | สิ่งที่ทำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Context grounding | ระบุในคำสั่งว่าคนที่ 1 อยู่ซ้าย คนที่ 2 อยู่ขวา มีลัง WAIT/NG/GOOD | ลดการสับสนตัวบุคคล |
| Frame pairing | ส่ง 2 เฟรมติดกัน (t, t+1) ต่อหนึ่งคำถาม | เฟรมเดียวไม่มีข้อมูลการเคลื่อนไหว |
| Abstention | อนุญาตให้ตอบว่า "มองไม่เห็น" ได้ | กันโมเดลเดาเมื่อมือถูกบัง |
| Chain-of-thought | ให้อธิบายเหตุผลก่อนสรุป | Cosmos ตอบใน field reasoning |

5.2.5 การกรองสัญญาณรบกวนด้วย State Machine

ระหว่างทดสอบพบว่าที่วินาที 01:08 ระบบแจ้งว่า "ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ไม่สวมถุงมือ"

ทั้งที่ในภาพจริงสวมอยู่ปกติ เมื่อเปิดเฟรมนั้นดูพบว่า มือถูกลดลงต่ำจนมองไม่เห็นในเฟรม

โมเดลจึงเดาว่า "ไม่มี"

วิธีแก้ไม่ได้อยู่ที่ prompt แต่อยู่ที่ การประมวลผลภายหลัง โดยสร้าง state machine

เชิงเวลา (ppe_tracker.py) ที่มีกฎ 2 ข้อ

มองไม่เห็น → คงสถานะเดิมไว้ ไม่นับเป็นการละเมิด

ต้องเห็นซ้ำ 2 ครั้งติดกัน จึงยืนยันว่าละเมิดจริง (debounce)

หลังแก้ วินาที 01:08 ไม่แจ้งเตือนอีก ขณะที่การละเมิดจริงที่ 01:36 และ 03:00 ยังตรวจพบครบ

บทเรียนเชิงวิศวกรรมจากจุดนี้คือ ความแม่นยำแก้ที่ post-processing ได้ผลกว่าการไล่แก้ prompt

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ภาษาและไลบรารีหลัก

| หมวด | เครื่องมือ | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| ภาษา | Python 3.12.13 | ทั้งระบบ |
| Inference server | vLLM 0.25.0 | เสิร์ฟโมเดล Cosmos ผ่าน OpenAI-compatible API |
| โมเดลหลัก | NVIDIA Cosmos-Reason2-8B (BF16) | ดูภาพ + ให้เหตุผล |
| Deep learning | PyTorch 2.11.0 (CUDA 13.0) | รากฐานของ vLLM |
| เรียก API | requests | คุยกับ vLLM และ OpenRouter |
| ประมวลผลภาพ | Pillow (PIL) | ครอบภาพ ทำ montage สำหรับเฉลย |
| Super-resolution | super-image (EDSR-4x) | ขยายภาพศีรษะเพื่อตรวจหน้ากาก |
| ตัดเฟรมจากวิดีโอ | FFmpeg | ดึงเฟรมทุก 1 วินาทีที่ความละเอียด 1080p (ไฟล์ย่อ 720p ใช้เล่นบนหน้าเว็บเท่านั้น) |
| ขนานงาน | concurrent.futures (stdlib) | ThreadPool จ่ายงานลง 2 GPU |
| เว็บสาธิต | http.server (stdlib) | เสิร์ฟหน้าเว็บ + สตรีมวิดีโอแบบ range request |
| วิเคราะห์ข้อความ | Claude Opus ผ่าน OpenRouter | จับคู่กฎความปลอดภัย + สรุป SOP |

ข้อสังเกตด้านการออกแบบ: หน้าเว็บสาธิตใช้ http.server จากไลบรารีมาตรฐาน

ไม่ได้ใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Flask/FastAPI เพราะความต้องการมีแค่ 3 endpoint

และต้องการให้ติดตั้งบนเครื่องเช่า GPU ได้โดยไม่ต้องลง dependency เพิ่ม

โครงสร้างพื้นฐาน

Vast.ai — เช่าเครื่อง GPU รายชั่วโมง (RTX 3090 / RTX 4090 / A100 สำหรับเปรียบเทียบ)

Hugging Face Hub — ดาวน์โหลดน้ำหนักโมเดล

SSH port forwarding — ต่อจากเครื่องพัฒนาเข้าเครื่อง GPU

เครื่องมือที่ทดลองแล้วไม่ได้ใช้ในผลงานสุดท้าย

| เครื่องมือ | ผลการทดลอง |
| --- | --- |
| Ultralytics YOLO / YOLO-World (ppe_yolo_probe.py, yolow_probe.py) | โมเดล PPE สำเร็จรูปย้ายมาใช้กับฉากนี้ไม่ได้ (transfer fail) และการเทรนใหม่ขัดข้อจำกัดโครงงาน |
| Grounding DINO (gd_probe.py) | ทดลองใช้ชี้ตำแหน่งวัตถุแบบ zero-shot |
| Set-of-Mark prompting (som_*.py) | ครอบภาพแล้วติดหมายเลขให้ VLM — ช่วยเรื่องหน้ากาก แต่ทำให้การตรวจถุงมือแย่ลง จึงไม่ใช้ |

การบันทึกสิ่งที่ทดลองแล้วไม่ผ่านไว้ด้วย เป็นไปเพื่อให้ผู้พัฒนาต่อไม่ต้องเสียเวลาลองซ้ำ

5.4 รายละเอียดเชิงเทคนิคของซอฟต์แวร์ (Software Specification)

5.4.1 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)

รูปที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม แสดงการไหลของข้อมูลตั้งแต่วิดีโอเข้าจนถึงหน้าจอ

ระบบแบ่งเป็น 6 ชั้น โดยมี หลักคิดหลักคือแยก "จับให้แม่น" ออกจาก "เข้าใจให้ลึก"

เพราะสองอย่างนี้มีธรรมชาติต่างกัน — การแจ้งเตือนพลาดไม่ได้ ส่วนการบรรยายบริบทต้องเล่าได้รื่น

| ชั้น | หน้าที่ | ทรัพยากร |
| --- | --- | --- |
| L0 ภาพเข้า | รับวิดีโอจากกล้อง | — |
| L1 เตรียม | ตัดเฟรม 1 fps → 220 เฟรม, จับคู่ (t, t+1), เข้ารหัส base64 | CPU |
| L2 มองเห็น | VLM อ่านภาพ เขียนคำบรรยาย | GPU × 2 |
| L3 ประกอบ | รวมเป็น 2 แทร็ก: เหตุการณ์เสี่ยง + คำบรรยายรายวินาที | CPU |
| L4 วิเคราะห์ | จับคู่กฎความปลอดภัย R1–R10 → ระดับความรุนแรง, ตรวจ SOP | LLM (ไม่ใช้ GPU) |
| L5 ผลลัพธ์ | แสดงบนหน้าจอ (โหมดสด / โหมดเล่นย้อนหลัง) | — |

มีเพียงชั้น L2 ชั้นเดียวที่ต้องใช้การ์ดจอ ซึ่งเป็นการออกแบบที่ตั้งใจ —

เมื่อผลิตไฟล์เส้นเวลาเสร็จแล้ว การสาธิตสามารถเล่นย้อนหลังได้โดยไม่ต้องใช้ GPU เลย

ทำให้ต้นทุนการสาธิตเป็นศูนย์

5.4.2 สถาปัตยกรรม 2 ระดับ (2-Tier) — และหลักฐานว่าจำเป็น

ในชั้น L2 งานถูกแยกเป็น 2 ระดับ ซึ่ง ไม่ได้ออกแบบไว้แต่แรก แต่เกิดจากการทดลองที่ล้มเหลว

| ระดับ | ใช้ตรวจ | วิธี | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| Image tier | PPE, คนนอก, ของแปลกปลอม | เฟรมเดียว 1080p | 1.92–1.98 วินาที (วัดใหม่) |
| Video tier | SOP, near-miss | หลายเฟรมต่อเนื่อง 480p | ~15–30 วินาที |

เหตุผลที่ต้องแยก

โหมดวิดีโอย่อภาพลงมาก → มองไม่เห็น PPE (ตรวจได้ 0 จาก 2 รายการ)

เฟรมเดียวตัดสิน SOP และ near-miss ไม่ได้ เพราะทั้งคู่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว

ต้องมีข้อมูลเชิงเวลา

5.4.3 Input / Output Specification

อินพุตของระบบ

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| วิดีโอ | MP4 (H.264), 1920×1080, 219 วินาที (เฟรมที่ส่งโมเดลใช้ความละเอียดนี้) |
| อัตราสุ่มเฟรม | 1 เฟรม/วินาที → 220 เฟรม |
| หน่วยคำขอ | 1 คำขอ = คำสั่ง + 2 เฟรมติดกัน (≈1 MB ≈ 4,264 token) |
| จำนวนคำขอทั้งคลิป | 219 คำขอ |
| เอกสารประกอบ | ไฟล์ SOP 7 ขั้นตอน + กฎความปลอดภัย R1–R10 (ข้อความ) |

เอาต์พุตของระบบ — ไฟล์เดียวที่ระบบส่วนหน้าอ่าน (cam_a05_timeline.json)

{

"camera_id": "CAM-A05",

"duration_sec": 219,

"timeline": [                    // ชั้นคำบรรยาย — รายวินาที

{ "t": 40, "mmss": "00:40",

"narration": "ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 กำลังหยิบกระป๋องจากลัง...",

"evidence_frame": "t0040.jpg" }

],

"events": [                      // ชั้นเหตุการณ์ — เฉพาะที่ต้องแจ้งเตือน

{ "t_start": 96, "mmss": "01:36",

"type": "unauthorized_person",

"rule_id": "R10", "severity": "low", "category": "Unsafe Action",

"description": "...", "evidence_frame": "t0096.jpg" }

],

"sop_overview": {                // ชั้นสรุป SOP — เป็นการประมาณการ

"overall": "...", "steps": [ ... ],

"cannot_verify": [ ... ],

"disclaimer": "ประมาณการ ไม่ใช่คำตัดสิน"

}

}

จุดออกแบบที่สำคัญ: ทุกเหตุการณ์แนบ evidence_frame เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

กดดูภาพจริงยืนยันได้ทันที ไม่ต้องเชื่อ AI แบบไม่มีหลักฐาน

5.4.4 Functional Specification

| # | ฟังก์ชัน | สถานะ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | ตรวจ PPE — หมวก / ถุงมือ / หน้ากาก | ⚠️ | หมวก 100%, ถุงมือ 57%, หน้ากาก 80% (super-resolution) |
| F2 | ตรวจบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ | ✅ | ตรวจพบที่ 01:36 |
| F3 | ตรวจของแปลกปลอม / ของหล่น | ✅ | ตรวจพบที่ 00:14, 01:39, 01:52 |
| F4 | ตรวจ near-miss | ✅ | ตรวจพบที่ 02:45 |
| F5 | จับคู่กฎความปลอดภัย + ระบุระดับความรุนแรง | ✅ | จับคู่ได้ 11 จาก 11 เหตุการณ์ |
| F6 | บรรยายฉากรายวินาทีเป็นภาษาไทย | ✅ | 1.17 วินาที/รายการ (สองการ์ด) → วิดีโอเล่นได้ 0.86× |
| F7 | สรุปภาพรวมการทำตาม SOP | ⚠️ | เป็นการประมาณการ + ระบุจุดที่ประเมินไม่ได้ |
| F8 | ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานยุ่งกับลังใด (SOP ระดับลัง) | ✅ | ROI grounding — ตรง 7/7 ไม่มีแจ้งผิด (ดูข้อ 5.5.4) |
| F9 | แยก "หยิบออก" กับ "ใส่ลง" ในลัง NG (กฎ R2) | ❌ | ไม่ผ่าน — ตรวจได้แค่ "มีมือมายุ่ง" แล้วส่งให้คนตัดสิน |

5.4.5 กฎความปลอดภัยที่ใช้ (R1–R10)

กฎมาจากข้อกำหนดจริงของโรงงาน ไม่ได้ตั้งขึ้นเอง ในชั้น L4 ระบบจับคู่เหตุการณ์เข้ากับกฎเหล่านี้

เพื่อกำหนดระดับความรุนแรง

| ระดับ | กฎ | VLM ทำได้ |
| --- | --- | --- |
| วิกฤต | R1 มือเข้าใกล้จุดหนีบสายพานขณะเดิน | ✅ |
| สูง | R3 กระป๋องหล่นบนสายพานที่เดินอยู่ · R4 ถอดหมวก/ถุงมือระหว่างงาน | ✅ |
| สูง | R2 หยิบจากลัง NG กลับขึ้นสายพาน | ❌ (ต้องแยกลัง) |
| กลาง | R5 ไม่สวม PPE · R6 หน้ากากไม่คลุม · R9 มีของไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | ✅ |
| กลาง | R7 วางโดยไม่ตรวจ · R8 เก็บโดยไม่เช็ด | ❌ (ต้องแยกลัง / อ่านความคิด) |
| ต่ำ | R10 บุคคลอื่นเข้าพื้นที่ | ✅ |

จะเห็นว่ากฎที่ ไม่ต้องแยกลัง VLM ทำได้ทั้งหมด ส่วนกฎที่ ต้องแยกลัง ทำไม่ได้ทั้งหมด

ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนและอธิบายได้ (เหตุผลอยู่ในข้อ 5.5)

5.4.6 ส่วนที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นเอง และแหล่งที่มาของโค้ดภายนอก

ส่วนที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมด

| ส่วน | ไฟล์ | สาระ |
| --- | --- | --- |
| ชุดคำสั่ง (prompt engineering) | prompt_safety_temporal_v1–v4.txt | ปรับ 4 รุ่นจากการทดสอบจริง |
| ตัวจัดคิวงานลง 2 GPU | serve_cosmos_2gpu.sh, generate_timeline.py | round-robin + ThreadPool |
| ชั้น Image tier | image_tier.py | คำสั่งแยก 3 ชุด + visibility gate |
| State machine เชิงเวลา | ppe_tracker.py | กฎ "มองไม่เห็น → คงสถานะ" + debounce |
| ชั้นวิเคราะห์กฎ | analyze_safety.py, sop_overview.py | จับคู่ R1–R10 |
| การประมวลผลภายหลัง | postprocess_events.py, merge_events.py | ยุบ span, ตัดสัญญาณผิด |
| หน้าจอสาธิต | live_demo*.py | เว็บ + สตรีมวิดีโอ + แจ้งเตือนสด |
| ชุดวัดผล | claude_gt.json, diff_gt.py, evaluate.py | เฉลยรายเฟรม + ตัวเทียบ |
| ชุดวัดประสิทธิภาพ | bench_cosmos.py, bench_compare.py | วัด latency ข้าม GPU |
| การทดสอบ | tests/test_ppe_tracker.py | ทดสอบ state machine |

โค้ดและโมเดลจากภายนอก (ไม่ได้เขียนเอง)

| รายการ | แหล่งที่มา | สัญญาอนุญาต | ใช้อย่างไร |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosmos-Reason2-8B | NVIDIA (Hugging Face) | NVIDIA Open Model License | เรียกใช้เป็นโมเดล ไม่ได้แก้ไข ไม่ได้เทรนต่อ |
| vLLM | vllm-project (GitHub) | Apache-2.0 | ใช้เป็น inference server ตามค่าตั้งต้น |
| PyTorch | Meta / PyTorch Foundation | BSD-3 | ผ่าน vLLM |
| super-image (EDSR-4x) | eugenesiow (Hugging Face) | Apache-2.0 | เรียกใช้โมเดลที่เทรนมาแล้ว |
| Pillow, requests | PyPI | PIL / Apache-2.0 | ไลบรารีมาตรฐาน |
| Claude Opus | Anthropic ผ่าน OpenRouter | เชิงพาณิชย์ (API) | วิเคราะห์ข้อความในชั้น L4 |

ไม่มีการคัดลอกโค้ดจากโครงการอื่นมาใส่ในผลงาน — โค้ดภายนอกทั้งหมดถูกเรียกใช้

ผ่านการติดตั้งเป็น dependency ตามปกติ

5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรม

ส่วนนี้รายงานสิ่งที่ ทำไม่ได้ อย่างตรงไปตรงมา พร้อมสาเหตุที่ตรวจสอบแล้ว

5.5.1 วิธีที่ใช้วัด — การสร้างเฉลยอ้างอิง

ปัญหาที่พบระหว่างพัฒนาคือ ตัวเลขความแม่นยำที่วัดตอนแรกเชื่อไม่ได้ เพราะเฉลยชุดแรก

ตัดสินจากภาพรวมทั้งเฟรม จึงมองการละเมิดที่สังเกตยากไม่ออก เช่น ถอดถุงมือข้างเดียว

หรือหน้ากากที่ดึงลงคาง ทำให้การละเมิดบางช่วงหลุด

จึงสร้างเฉลยใหม่โดยครอบภาพผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนด้วยความละเอียดสูง แล้วตรวจทีละรายการ

ได้ 74 จุดตรวจ (ทุก 3 วินาที ตลอด 219 วินาที) เก็บเป็นไฟล์ claude_gt.json

ผลคือตัวเลขความแม่นยำ ลดลงจากที่วัดด้วยเฉลยชุดแรก ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้องกว่า —

การวัดที่หลวมทำให้ระบบดูดีเกินจริง

ขั้นตอนการวัด (ทำซ้ำได้ด้วยคำสั่งใน MEASUREMENTS.md)

| ขั้น | สิ่งที่ทำ | ไฟล์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจว่ากำลังยิงใส่โมเดลที่ถูกตัว (root == nvidia/Cosmos-Reason2-8B) | preflight.py |
| 2 | ให้โมเดลอ่าน 74 เฟรม แล้วบันทึกคำตอบดิบรายเฟรมรายรายการ | image_tier.py → image_obs.json |
| 3 | เทียบคำตอบดิบกับเฉลยทีละ (เฟรม, รายการ) | diff_gt.py |
| 4 | นับผลเป็น 4 กรณี | ดูตารางล่าง |

| กรณี | เฉลยว่า | โมเดลว่า | นับเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจพบ | ไม่สวม | ไม่สวม | ถูก |
| ตรวจไม่พบ (FN) | ไม่สวม | สวมอยู่ | พลาด |
| แจ้งผิด (FP) | สวมอยู่ | ไม่สวม | ผิด |
| ไม่ตัดสิน | ไม่สวม | มองไม่เห็น | พลาดแบบไม่เดา |

บทเรียนสำคัญเรื่องการเก็บหลักฐาน: ต้องบันทึก คำตอบดิบรายเฟรม ไว้เสมอ ไม่ใช่เก็บแค่ผลสรุป

เพราะรอบก่อนเก็บเฉพาะผลสรุปของคอนฟิกหนึ่ง แล้วไฟล์คำตอบดิบถูกเขียนทับด้วยคอนฟิกใหม่

ทำให้ย้อนตรวจไม่ได้ว่าตัวเลขเดิมมาจากไหน (รายละเอียดในข้อ 5.5.2)

การตรวจสอบตัวเฉลยเอง

เฉลยชุดแรกสร้างจากการให้แบบจำลองภาษาอีกตัวหนึ่งดูเฟรมแล้วตัดสิน ซึ่งมีจุดอ่อนสำคัญคือ

ไม่เคยมีใครตรวจสอบเฉลยนั้นเลย เท่ากับสมมติว่าเฉลยถูกเสมอ ทั้งที่มันก็คือการตัดสินของโมเดลเหมือนกัน

จึงเปิดดูด้วยตาทุกจุดที่เฉลยกับโมเดลขัดแย้งกัน (13 จุด) ผลคือ เฉลยผิด 8 จุด

| กรณี | ภาพจริง | ใครถูก |
| --- | --- | --- |
| คนที่ 1 ถุงมือ 03:36, 03:39 | เห็นมือเปลือยชัดเจน ไม่มีถุงมือ | โมเดลถูก เฉลยผิด |
| คนที่ 1 หน้ากาก 6 จุด (02:21–03:30) | หน้ากากห้อยอยู่ที่คาง จมูกและปากเปิด | โมเดลถูก เฉลยผิด |
| คนที่ 2 ถุงมือ 3 จุด | สวมถุงมือขาวชัดเจน | เฉลยถูก โมเดลผิด |
| คนที่ 1 หน้ากาก 02:00, 02:33 | ก้มหน้าจนหมวกบังมิด | ตัดสินไม่ได้ — ไม่แก้ |

หลักฐานที่ชี้ชัดว่าเฉลยชุดแรกเชื่อไม่ได้คือ เฟรม 02:06 (เฉลยว่า "ถอด") กับ 02:21 (เฉลยว่า "ใส่อยู่")

มีสภาพเหมือนกันทุกประการคือหน้ากากห้อยที่คาง — เฉลยตีตราสองสภาพที่เหมือนกันว่าต่างกัน

จึงจัดทำเฉลยฉบับแก้ไข (claude_gt_v4.json) โดยแก้เฉพาะจุดที่เปิดภาพยืนยันแล้ว และบันทึกไว้ทุกจุดว่า

แก้จากอะไรเป็นอะไร ด้วยเหตุผลใด ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้ใช้เฉลยฉบับแก้ไข

ขอบเขตการตรวจสอบ — ตรวจครบทั้งสามรายการ ทีละเฟรม ไม่ใช่เฉพาะจุดที่ขัดแย้งกับโมเดล

| รายการ | ผลการตรวจ |
| --- | --- |
| หมวก | เฉลยถูกทั้งหมด — ใส่ทุกเฟรมจนถึง 02:57 แล้วถอดตั้งแต่ 03:00 จนจบ จุดเปลี่ยนตรงเป๊ะ |
| ถุงมือ | เฉลยถูก — ทั้งสองคนใส่ทุกเฟรมจนถึง 03:33 ที่ 03:36 เห็นถุงมือที่ถอดแล้ววางบนโต๊ะ (เพิ่มคนที่ 1 อีก 2 จุดที่เฉลยตกไป) |
| หน้ากาก | เฉลยผิด 27 จุด — ความจริงคือดึงลงคางต่อเนื่องตั้งแต่ 01:57 จนจบคลิป |

น่าสนใจว่า เฉลยผิดเฉพาะหน้ากาก ซึ่งเป็นรายการที่สังเกตยากที่สุด ส่วนหมวกและถุงมือที่เห็นชัด

เฉลยถูกต้องทั้งหมด — แสดงว่า ความยากในการมองเห็นส่งผลกับทั้งโมเดลและคนตรวจเหมือนกัน

ไม่ใช่ปัญหาของโมเดลฝ่ายเดียว

ตรวจซ้ำจุดที่โมเดลผิด — เพื่อไม่ให้เชื่อเฉลยตัวเองมากเกินไป

เนื่องจากเฉลยเคยผิดมาแล้วสามรุ่นติดต่อกัน จึงกลับไปตรวจ FP ถุงมือทั้งสามจุดซ้ำอีกรอบ

โดยขยายภาพมือ 3 เท่าและดูเฟรมข้างเคียง ±8 วินาที เพื่อดูสถานะตอนที่ผ้าขยับพ้นมือ

ผลคือ เฉลยถูกทั้งสามจุด (00:26–00:34, 01:29–01:37 และ 02:24–02:36 เห็นถุงมือขาวเต็มมือชัดเจน)

ตัวเลขจึงไม่เปลี่ยน และนี่เป็นการตรวจครั้งแรกที่ยืนยันว่าเฉลยถูก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเฉลยเริ่มนิ่งแล้ว

สิ่งที่ได้กลับมามีค่ากว่าตัวเลข คือ สาเหตุของความผิดพลาดเรื่องถุงมือครบทั้งสองทิศทาง

| โหมด | จำนวน | เกิดที่ | สาเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| แจ้งเกิน (บอกถอด ทั้งที่ใส่) | 3 | 00:30 · 01:33 · 02:30 | ผ้าเช็ดสีแดงบังมือ โมเดลไม่เห็นสีขาวจึงสรุปว่าไม่ได้ใส่ |
| แจ้งขาด (บอกใส่ ทั้งที่ถอด) | 3 | 02:09 · 02:12 · 02:15 | ถอดข้างเดียว โมเดลเห็นมืออีกข้างที่ยังใส่อยู่จึงสรุปว่าใส่ |
| ตรวจได้ | 4 | 03:36 · 03:39 | ถอดทั้งสองข้าง มือเปลือยชัดเจน |

ความผิดพลาดทั้งหกจุดมาจากรากเดียวกัน คือโมเดลตอบคำถาม "สวมถุงมือหรือไม่" ที่ ระดับคน ไม่ใช่ระดับมือ

เมื่อมือสองข้างมีสถานะต่างกัน หรือมือข้างหนึ่งถูกบัง โมเดลจะยุบให้เหลือคำตอบเดียว

ทางแก้จึงไม่ใช่การปรับ prompt แต่เป็น การแยกถามทีละมือ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ ROI

ใช้แก้ปัญหาการระบุลังในหัวข้อ 5.5.4 คือ ให้โค้ดกำหนดขอบเขตของคำถาม แล้วให้โมเดลตอบเฉพาะสิ่งที่เห็นในกรอบนั้น

ข้อจำกัดที่ยังเหลือของเฉลย: (1) ตรวจทุก 3 วินาที = 74 จาก 220 เฟรม การละเมิดที่เกิดและจบ

ภายใน 3 วินาทีอาจหลุด (2) แก้เฉพาะจุดที่เฉลยกับโมเดลขัดแย้งกัน จุดที่เห็นตรงกันยังไม่ได้ตรวจ

ซึ่งอาจผิดพร้อมกันทั้งคู่ได้ — เฉลยที่เชื่อถือได้จริงต้องให้มนุษย์ตรวจครบทุกเฟรม

โดยไม่เห็นคำตอบของโมเดลก่อน ซึ่งเป็นงานที่ควรทำต่อ

ข้อจำกัดที่ยังเหลือของเฉลยชุดนี้: 74 จุด = 34% ของ 220 เฟรม ยังไม่ได้ตรวจครบทุกเฟรม

การละเมิดที่เกิดและจบภายในช่วง 3 วินาทีระหว่างจุดตรวจอาจหลุดจากการวัด —

การขยายเฉลยให้ครบทุกเฟรมเป็นงานที่ควรทำต่อ

5.5.2 ผลการวัดจริง

เฉลย 74 จุดตรวจ พบการละเมิด PPE จริง 56 จุด (รายละเอียดในตารางถัดไป)

การละเมิดจริงในคลิป (จากเฉลยที่ไล่ตรวจครบทุกเฟรม — ดูข้อ 5.5.1)

| รายการ | จำนวนจุด | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| คนที่ 2 ไม่สวมหมวก | 14 | 03:00–03:39 |
| คนที่ 2 ไม่สวมถุงมือ | 5 | 02:09–02:15 และ 03:36–03:39 |
| คนที่ 1 ไม่สวมถุงมือ | 2 | 03:36–03:39 |
| คนที่ 1 หน้ากากไม่คลุมจมูกปาก | 35 | 01:57–03:39 ต่อเนื่อง |
| รวม | 56 |  |

ผลระดับเฟรม

| อุปกรณ์ | วิธี | ตรวจพบ | แจ้งผิด (FP) |
| --- | --- | --- | --- |
| หมวก | เฟรมเต็ม 1080p | 14/14 (100%) | 0 |
| ถุงมือ | เฟรมเต็ม 1080p | 4/7 (57%) | 3 |
| หน้ากาก | เฟรมเต็ม 1080p | 8/35 (23%) | 0 |
| หน้ากาก | Super-resolution (EDSR-4x) | 28/35 (80%) | 2 |
| รวม (คอนฟิกที่ควรส่งมอบ) |  | 46/56 (82%) | 5 |

การแจ้งผิดที่เหลือ 5 จุด ตรวจสอบแล้วว่าโมเดลผิดจริง และอธิบายได้ทั้งหมด

ถุงมือ 3 จุด — คนที่ 2 สวมถุงมืออยู่ แต่มือขวาถูกผ้าเช็ดสีแดงบัง โมเดลจึงเดาว่าไม่สวม

หน้ากาก 2 จุด (00:21, 00:33) — โมเดลรายงานเองว่ามองไม่เห็นใบหน้า แต่ยังเดาว่าไม่สวม

ผลระดับการแจ้งเตือน (หลังผ่าน state machine และ debounce ในข้อ 5.2.5)

| ผล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แจ้งถูก | 4 รายการ — บุคคลภายนอก 01:36 · ของแปลกปลอม 01:39 · คนที่ 2 ไม่สวมหมวก 03:00 · คนที่ 2 ไม่สวมถุงมือ 03:36 |
| แจ้งผิด | 1 รายการ — "คนที่ 1 ไม่สวมถุงมือ 03:36" ซึ่งเฉลยระบุว่าคนที่ 1 สวมถุงมืออยู่ |
| ความแม่นของการแจ้งเตือน | 4 จาก 5 (80%) |

เรื่องที่ต้องพูดตรง ๆ เกี่ยวกับตัวเลขชุดนี้

รายงานฉบับร่างก่อนหน้านี้ระบุว่าระบบตรวจพบ 71% และ ไม่มีการแจ้งผิดเลย (FP = 0) และยกเรื่องนี้

เป็นจุดเด่นของงาน เมื่อตรวจสอบย้อนกลับพบว่าตัวเลขชุดนั้นมาจากไฟล์ผลลัพธ์เก่าที่ถูกแทนที่ไปแล้ว

(คอนฟิกนั้นตรวจหน้ากากได้เพียง 12%) และ โค้ดในปัจจุบันสร้างตัวเลขชุดนั้นขึ้นมาอีกไม่ได้

จึงรันการวัดใหม่ทั้งหมดบนเครื่องเดียว คอนฟิกเดียว เมื่อ 2026-07-16 ผลที่ได้ตรงกับไฟล์ปัจจุบันทุกตัว

และเป็นตัวเลขที่ใช้ในรายงานฉบับนี้ทั้งหมด (รายละเอียดและคำสั่งทำซ้ำอยู่ใน MEASUREMENTS.md)

บทเรียนจากเหตุการณ์นี้คือ การเก็บเฉพาะ "ผลสรุป" โดยไม่เก็บ "ข้อมูลดิบ" ทำให้ย้อนตรวจไม่ได้

ปัจจุบันจึงบันทึกไฟล์สังเกตการณ์ระดับเฟรมไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้อื่นรันซ้ำแล้วได้ผลเดิม

ข้อสังเกตที่ยังใช้ได้: แม้ FP จะไม่ใช่ศูนย์ แต่ หมวกซึ่งเป็นรายการที่เห็นชัดที่สุด ได้ 100% โดยไม่แจ้งผิดเลย

ส่วนการแจ้งผิดทั้งหมดกระจุกอยู่ที่รายการที่มองเห็นยาก (หน้ากาก) และที่มือถูกบัง (ถุงมือ)

ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายเชิงทฤษฎีในข้อ 5.2.2 ว่าวัตถุยิ่งเล็ก โมเดลยิ่งมีข้อมูลน้อย

5.5.3 ข้อจำกัดที่ 1 — หน้ากาก และบทเรียนเรื่องเครื่องมือวัดที่ผิด

หน้ากากเป็นรายการที่ยากที่สุด เพราะเมื่อถูกดึงลงมาไว้ที่คางจะมีขนาดเล็กมากในเฟรม

ตามหลักการในข้อ 5.2.2 (พื้นที่ 28×28 พิกเซล = 1 token) บริเวณหน้ากากจึงเหลือเพียงไม่กี่ token

ผลที่วัดได้

| วิธี | ตรวจพบ | แจ้งผิด |
| --- | --- | --- |
| เฟรมเต็ม 1080p | 8/35 (23%) | 0 |
| Super-resolution (EDSR-4x) ขยายภาพศีรษะ | 28/35 (80%) | 2 |
| Super-resolution + เงื่อนไข "ต้องเห็นใบหน้าก่อน" | 9/35 (26%) | 0 |

super-resolution ได้ผลชัดเจน — ขยายภาพศีรษะก่อนส่งให้โมเดล ทำให้ตรวจพบเพิ่มจาก 23% เป็น 80%

โดยมีการแจ้งผิดเพียง 2 จุด ซึ่งทั้งสองจุดเกิดจากโมเดลรายงานว่ามองไม่เห็นใบหน้าแต่ยังเดาคำตอบ

บทเรียนที่สำคัญที่สุดของโครงงานนี้

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างพัฒนา

ใส่ super-resolution → โมเดลตรวจหน้ากากได้ 80% ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

แต่เฉลยที่ใช้วัดในตอนนั้นผิด (ดูข้อ 5.5.1) จึงเห็นเป็น "แจ้งผิดพุ่งจาก 9 เป็น 23 จุด"

จึงเพิ่มกลไก เงื่อนไขว่าต้องเห็นใบหน้าก่อน เพื่อกดตัวเลขแจ้งผิดลง

กลไกนี้ ทิ้งคำตอบที่ถูกไป 19 จุด (80% เหลือ 26%) เพื่อกำจัดการแจ้งผิดที่ไม่มีอยู่จริง

บันทึกไว้ว่า "แก้สำเร็จ แจ้งผิดเหลือ 4" และนำกลไกนี้เข้าไปในผลงาน

เครื่องมือวัดที่ผิดทำให้เพิ่มกลไกที่ทำให้ระบบแย่ลงสามเท่า โดยเข้าใจว่ากำลังทำให้ดีขึ้น

และความผิดพลาดนี้ไม่มีอะไรส่งสัญญาณเตือนเลย เพราะตัวเลขที่เห็น "ดูดีขึ้น" ทุกครั้ง

ข้อเสนอจากการค้นพบนี้คือ ถอดกลไกเงื่อนไขใบหน้าออก และใช้ super-resolution แบบตรงไปตรงมา

บทเรียนอีกข้อที่ยังใช้ได้ — ตอนแรกเกือบรับเทคนิค Set-of-Mark มาใช้เพราะเห็นว่าหน้ากากดีขึ้น

แต่เมื่อวัด ทุกรายการก่อน–หลัง จึงพบว่ามันทำให้การตรวจถุงมือแย่ลง จึงไม่รับมาใช้

รวมกับกรณี super-resolution ข้างต้น ได้หลักการเดียวกันว่า **ก่อนเชื่อว่า "แก้สำเร็จ"

ต้องตรวจทั้งระบบ และต้องตรวจเครื่องมือวัดด้วย**

5.5.4 ข้อจำกัดที่ 2 — โมเดลระบุลังผิด และวิธีที่ใช้แก้

อาการ

คำบรรยายของโมเดลระบุว่าผู้ปฏิบัติงาน "หยิบกระป๋องจากลัง NG" ซึ่งเป็นการทำผิดขั้นตอนร้ายแรง

เมื่อเปิดเฟรมจริงตรวจสอบพบว่าเขาหยิบจาก ลัง WAIT ซึ่งเป็นงานปกติ เมื่อไล่นับทั้งคลิปพบว่า

คำบรรยาย 146 จาก 220 จุด (66%) ระบุลังผิด และเจ้าของวิดีโอยืนยันว่าตลอดคลิป

ไม่มีการหยิบจากลัง NG แม้แต่ครั้งเดียว

การหาสาเหตุ

สมมติฐานแรกคือ "ลังหน้าตาเหมือนกันจนอ่านป้ายไม่ออก" แต่ข้อมูลปฏิเสธสมมติฐานนี้

| ลัง | ตำแหน่ง | ขนาดในภาพ | โมเดลเรียกผิดไหม |
| --- | --- | --- | --- |
| WAIT / NG | อยู่ติดกัน ห่างกันเพียง 251 พิกเซล | 4.5% ของภาพ | ผิด 66% |
| GOOD | อยู่เดี่ยว ห่างออกไป 1,053 พิกเซล | 11% ของภาพ | ไม่เคยผิดเลย |

ถ้าสาเหตุคือ "อ่านป้ายไม่ออก" โมเดลต้องเรียกลัง GOOD ผิดด้วย แต่กลับไม่ผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียว

คำตอบของโมเดลเองยืนยันอีกชั้น — เมื่อถามว่าผู้ปฏิบัติงานหยิบจากลังไหน โมเดลตอบว่า

*"NG, อยู่เหนือกล่องสีน้ำเงิน"* ซึ่ง ตำแหน่งที่บรรยายถูกต้อง แต่ติดป้ายผิดใบ

สาเหตุจริงจึงเป็นอาการที่เรียกว่า attribute binding failure — โมเดลรับรู้ว่าในภาพมี "ลัง" และมี

"ป้าย NG" แต่ จับคู่ผิดว่าป้ายไหนเป็นของลังไหน เมื่อวัตถุสองชิ้นหน้าตาคล้ายกันและอยู่ชิดกัน

อีกอาการที่พบคือโมเดล เล่าเรื่องตามที่ควรจะเป็น แทนที่จะดูภาพ — ที่วินาที 00:04 โมเดลบรรยายว่า

"หยิบกระป๋องจากกล่อง NG" ทั้งที่ในเฟรมนั้น ลัง NG ว่างเปล่าและมือยังไม่ได้แตะลังใด ๆ

เมื่อทดสอบด้วยคำถามชี้นำ ("เห็นมือไหม") โมเดลตอบว่าเห็นทั้งที่ไม่มีมือในภาพ แต่เมื่อถามแบบเปิด

("บรรยายภาพนี้") กลับบรรยายถูกต้อง

สิ่งที่ลองแล้วไม่ได้ผล

| แนวทาง | ผล |
| --- | --- |
| ใส่ผังตำแหน่งลังในคำสั่ง | ตอบคำถามเจาะจงถูกขึ้น แต่คำบรรยายอิสระยังผิดเหมือนเดิม |
| สั่งห้ามเอ่ยชื่อลังตรง ๆ | ยังหลุดออกมา 1 ใน 4 ครั้ง |
| บอกขั้นตอนการทำงานจริงให้โมเดลทราบ | ยังระบุลังผิดอยู่ |

ข้อสรุปคือ คำสั่ง (prompt) ควบคุมโมเดลได้ไม่ครบ 100% สิ่งที่ต้องการันตีความถูกต้องจึงต้องบังคับด้วยโค้ด

วิธีที่ใช้แก้ — ย้ายงาน "ระบุลัง" ออกจากโมเดล

เนื่องจากกล้องติดตั้งอยู่กับที่และลังไม่ขยับ จึงกำหนดพิกัดของแต่ละลังไว้ล่วงหน้าในโค้ด แล้ว

ครอบภาพเฉพาะลังนั้นส่งให้โมเดลทีละใบ พร้อมคำถามที่ง่ายที่สุดคือ *"มีมือคนอยู่ในกรอบนี้หรือไม่"*

| ชั้น | ผู้รับผิดชอบ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| ลังไหน | โค้ด (พิกัดที่กำหนดเอง) | กล้องนิ่ง → เป็นข้อมูลที่แน่นอน 100% ไม่ต้องให้โมเดลเดา |
| มีมือหรือไม่ | โมเดล | เป็นงานรับรู้ที่ง่ายที่สุด และไม่มีลังอื่นในกรอบให้สับสน |

วิธีนี้ตัดปัญหา binding ออกทั้งหมด เพราะโมเดลไม่ต้องเลือกว่าลังไหนอีกต่อไป — เราบอกมันด้วยการครอบภาพ

ผลที่ได้

| ตัวชี้วัด | ผล |
| --- | --- |
| ความถูกต้องเทียบการไล่ดูเฟรมด้วยคน | 7 จาก 7 จุด · ไม่มีการแจ้งผิดเลย |
| ผู้ปฏิบัติงานหยิบจากลัง WAIT | 28 ครั้ง (ตรงกับขั้นตอนที่ 2 ของ SOP) |
| มือเข้าไปยุ่งกับลัง NG | 4 ครั้ง (00:10, 01:46, 03:04, 03:28) |
| การหยิบจากลัง NG | ไม่พบ — ตรงกับที่เจ้าของวิดีโอยืนยัน |

จุดสำคัญคือ ระบบหาข้อสรุปนี้ได้เอง โดยไม่ได้ถูกบอกคำตอบล่วงหน้า ถ้าในอนาคตมีผู้ปฏิบัติงาน

หยิบจากลัง NG จริง ระบบจะตรวจพบและรายงานตามนั้น

สิ่งที่ยังทำไม่ได้

ระบบยืนยันได้ว่า *"มีมือเข้าไปยุ่งกับลังใด เมื่อใด"* แต่ แยกไม่ได้ว่าเป็นการ "หยิบออก" หรือ "ใส่ลง"

ได้ทดลองวัดปริมาณของในลังก่อน–หลังด้วยการนับพิกเซล แต่ต้องยกเลิกเพราะเงาของผู้ปฏิบัติงานและ

การปรับแสงอัตโนมัติของกล้องทำให้ค่าแกว่ง แรงกว่าสัญญาณจริงประมาณ 3 เท่า (ช่วง 01:56–02:03

กระป๋องอยู่ในลัง 4 ใบเท่าเดิมตลอด แต่ค่าที่วัดได้เหวี่ยงจาก 17.2% เหลือ 7.7%)

นอกจากนี้ยังพบว่า วิดีโอต้นฉบับมีการตัดต่อ — ที่ประมาณวินาที 02:17 ลัง WAIT เปลี่ยนจากว่างเปล่า

เป็นมีกระป๋องเต็มลังภายใน 1 วินาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ ของในลังจึงเปลี่ยนเพราะการจัดฉากใหม่

ไม่ใช่เพราะการกระทำของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การอนุมานจากจำนวนของในลังเชื่อถือไม่ได้

ระบบจึงรายงานจุดที่มือเข้าไปยุ่งกับลัง NG ทั้ง 4 จุดพร้อมภาพหลักฐาน แล้ว ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน

ซึ่งยังมีคุณค่าในทางปฏิบัติ เพราะย่นวิดีโอ 3 นาที 39 วินาทีเหลือเพียง 4 จุดที่ต้องดู

ผลต่อกฎ SOP

| ขั้นตอน SOP | ต้องดูอะไร | ก่อนแก้ | หลังแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 วางลงสายพาน · 5 หยิบจากสายพาน · 6 เช็ด | การกระทำที่เห็นได้ | ✅ | ✅ |
| 1 กระป๋องรอในลัง WAIT · 2 หยิบจาก WAIT | แยกลัง | ❌ | ✅ ทำได้แล้ว |
| 7 เก็บใส่ลัง GOOD | แยกลัง | ❌ | ✅ ทำได้แล้ว |
| R2 หยิบจาก NG ขึ้นสายพาน | แยกลัง + ทิศทางการหยิบ | ❌ | ⚠️ ตรวจพบว่ามีมือยุ่ง แต่ต้องให้คนยืนยัน |
| 2 ตรวจด้วยสายตา · 4 ตรวจด้วยเครื่อง | ความคิด / การทำงานของเครื่อง | ❌ | ❌ |

5.5.5 ข้อจำกัดอื่น

| ข้อจำกัด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ทดสอบกับวิดีโอเดียว (N = 1) | เป็นการจัดฉากถ่ายทำ 1 คลิป การสรุปว่าใช้ได้กับกล้องอื่นยังทำไม่ได้ อยู่นอกขอบเขต |
| ความละเอียดของเหตุการณ์ | ผลลัพธ์เป็น "ช่วงเหตุการณ์" ไม่ใช่รายวินาทีแบบข้อมูลจำลองเดิม เพราะระดับ video tier ตรวจทุก 15 วินาที การแตกเป็นรายวินาทีจะเป็นการปั้นตัวเลข |
| ต้องเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้แล้ว | ยังไม่รองรับสตรีม RTSP จากกล้องโดยตรง |
| โหมดวิดีโอทำให้ vLLM ล่ม | เกิด EngineDeadError จึงต้องใช้โหมดภาพ 2 เฟรมแทน |
| การแยก near-miss กับการวางปกติ | ยังกำกวมในบางท่าทาง |
| ภาษา | คำบรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น |

5.5.6 แนวทางพัฒนาต่อ

ทำไปแล้วในงานนี้ — การกำหนดพื้นที่คงที่ (ROI) เพื่อแก้ปัญหาการแยกลัง (ดูข้อ 5.5.4)

เดิมวางแผนไว้เป็นงานในอนาคต แต่ได้ลงมือทำและวัดผลแล้ว: ตรง 7 จาก 7 จุด ไม่มีการแจ้งผิด

สิ่งที่ควรทำต่อ เรียงตามความคุ้มค่า

แยกทิศทางการหยิบ (หยิบออก vs ใส่ลง) — เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่ขาดไปสำหรับกฎ R2

วิธีที่น่าจะได้ผลคือติดตามวัตถุในมือระหว่างเฟรม (object tracking) แทนการนับปริมาณของในลัง

ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าแพ้สัญญาณรบกวนจากเงาและการปรับแสง

รองรับสตรีมจากกล้องโดยตรง (RTSP) — ปัจจุบันรับเฉพาะไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้แล้ว

สถาปัตยกรรมรองรับได้ เพราะระบบทำงานบนหน่วยของ "เฟรมต่อวินาที" อยู่แล้ว

ขยายเฉลยให้ครบทุกเฟรม — ปัจจุบันตรวจทุก 3 วินาที (74 จาก 220 เฟรม)

การละเมิดที่เกิดและจบภายในช่วง 3 วินาทีจึงอาจหลุดจากการวัด

ทดสอบกับกล้องและโรงงานอื่น — ปัจจุบันมีวิดีโอเดียว จึงยังสรุปการใช้งานทั่วไปไม่ได้

หน้ากาก — 80% คือระดับที่ทำได้ด้วยโมเดล 8B ที่ไม่เทรนเพิ่ม การไปให้ถึงระดับใช้งานจริง

ต้องเทรนตัวตรวจจับเฉพาะทาง หรือใช้โมเดลที่ใหญ่กว่านี้ ซึ่งขัดกับข้อจำกัดของโครงงาน

หลักการที่ได้จากงานนี้และใช้ต่อได้

ปัญหาการแยกลังแก้ไม่ได้ด้วยการปรับคำสั่ง เพราะไม่ใช่เรื่องที่โมเดล "ไม่เข้าใจคำสั่ง"

แต่เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของ VLM เอง วิธีที่ได้ผลคือ **ถอดงานที่โมเดลทำไม่ได้ออกไปให้โค้ดทำแทน

แล้วเหลือให้โมเดลทำเฉพาะงานที่มันเก่ง** ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ได้กับข้อจำกัดอื่น ๆ ของ VLM ต่อไป

5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม

ความต้องการขั้นต่ำ

| ส่วนประกอบ | ข้อกำหนด | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| GPU | 24 GB VRAM ขึ้นไป | โมเดล 8B แบบ BF16 ใช้ ~22 GB |
| จำนวน GPU | 1 ใบ (ออฟไลน์) / 2 ใบ (สด) | 2 ใบเพื่อให้ได้ทุก 1 วินาที |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux + CUDA | vLLM ไม่รองรับ Windows |
| พื้นที่ดิสก์ | ~20 GB | น้ำหนักโมเดล + เฟรม |

เครื่องที่ใช้วัดผลชุดสุดท้าย

| ส่วนประกอบ | รุ่น / เวอร์ชัน |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 × 2 (24,564 MiB ต่อใบ) |
| ไดรเวอร์ | 595.71.05 |
| CPU | AMD EPYC 7282 16-Core (32 threads) |
| RAM | 125 GB |
| Python / PyTorch / CUDA | 3.12.13 / 2.11.0+cu130 / 13.0 |
| vLLM | 0.25.0 |

ผลการเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์ (วัดใหม่ทั้งหมดแบบ co-located)

ตัวเลขชุดนี้วัดบนเครื่องเดียวกับที่รันโมเดล (ไม่ผ่านเครือข่าย) และใช้ คำสั่งเดียวกับที่ระบบส่งจริง

| การ์ด | เวลา 1 คำขอ | ช่วงเวลาระหว่างคำตอบ | ความเร็ววิดีโอสูงสุด |
| --- | --- | --- | --- |
| RTX 4090 × 1 | 2.29 วิ | 2.13 วิ | 0.47× |
| RTX 4090 × 2 | 2.09 วิ | 1.17 วิ | 0.86× |

การ์ดใบที่ 2 ทำให้เร็วขึ้น 2.13 / 1.17 = 1.82 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับ 2 เท่าตามทฤษฎี

เป็นหลักฐานว่าการแบ่งงานแบบ data-parallel ในข้อ 5.2.3 ไม่มีต้นทุนการสื่อสารข้ามการ์ดจริง

ผลการเปรียบเทียบรุ่นการ์ด (วัดผ่าน SSH tunnel ในช่วงเลือกฮาร์ดแวร์ จึงมีเวลาเครือข่ายปนอยู่

ใช้เทียบเชิงสัมพัทธ์เท่านั้น)

| การ์ด | เวลา 1 คำขอ | เทียบกับ RTX 4090 |
| --- | --- | --- |
| RTX 3090 × 1 | 5.14 วิ | ช้ากว่า 1.6 เท่า |
| RTX 4090 × 1 | 3.14 วิ | (ฐาน) |
| A100-40GB × 1 | 2.78 วิ | เร็วกว่าเพียง 1.13 เท่า |

เหตุผลที่แยกสองตาราง: ตอนแรกวัดผ่าน tunnel ทั้งหมด แล้วพบว่าตัวเลขสูงผิดปกติ

เมื่อย้ายไปวัดบนเครื่อง GPU โดยตรงพบว่าเวลาลดลงประมาณ 3 วินาทีต่อคำขอ ซึ่งเป็นเวลาส่งภาพ

ข้ามเครือข่ายล้วน ๆ (ประมาณ 1 MB ต่อคำขอ) ตารางแรกจึงเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้

ส่วนตารางเปรียบเทียบรุ่นการ์ดเก็บไว้เพื่อแสดงลำดับความเร็วเท่านั้น

ข้อค้นพบด้านฮาร์ดแวร์

A100 ไม่คุ้ม — เร็วกว่า RTX 4090 เพียง ~1.2 เท่า ทั้งที่ราคาสูงกว่ามาก

สาเหตุอธิบายด้วยหลักการในข้อ 5.2.2 คือ งานนี้หนักที่ prefill ซึ่งเป็น compute-bound

และ 4090 มีกำลัง fp16 ใกล้เคียง A100 ส่วนแบนด์วิดท์ที่เหนือกว่าของ A100 ช่วยได้เฉพาะ

ขั้น decode ซึ่งสั้นมากในงานนี้ → RTX 4090 สองใบ (~$0.70/ชั่วโมง) คุ้มที่สุด

เครือข่ายเป็นคอขวด ไม่ใช่ GPU — ตอนแรกรันหน้าจอสาธิตบนเครื่องพัฒนาแล้วส่งภาพ

ข้าม SSH tunnel ไปยังเครื่อง GPU ได้เวลา 4–5 วินาทีต่อคำขอ เมื่อย้ายไปรันบนเครื่อง GPU

เหลือ 1.65 วินาที — ส่วนต่างประมาณ 3 วินาทีคือเวลาเครือข่ายล้วนจากการส่งภาพ 1 MB ต่อคำขอ

สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง: รันทุกอย่างบนเครื่อง GPU แล้ว forward เฉพาะหน้าเว็บ (พอร์ต 5003)

ไม่ส่งภาพข้ามเครือข่าย

ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

หากใช้โหมดเล่นย้อนหลัง (อ่านจากไฟล์เส้นเวลา) ไม่ต้องใช้ GPU เลย

ต้องการเพียงเว็บเบราว์เซอร์ที่เล่นวิดีโอ MP4 ได้ ซึ่งเป็นโหมดที่แนะนำสำหรับการสาธิตทั่วไป

5.7 สรุปประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต และคำตอบจากผลการวัด

ข้อเสนอโครงงานฉบับก่อนถูกตั้งข้อสังเกต 4 เรื่อง ส่วนนี้ตอบทีละข้อด้วยตัวเลขที่วัดได้

5.7.1 "ยังไม่มีการวัดความแม่นยำเชิงปริมาณ"

ปัจจุบันวัดด้วยเฉลยระดับรายเฟรมที่ตรวจสอบแล้ว 74 จุดตรวจ พบการละเมิดจริง 56 จุด ผลคือ

| อุปกรณ์ | ตรวจพบ | แจ้งผิด |
| --- | --- | --- |
| หมวก | 14/14 (100%) | 0 |
| ถุงมือ | 4/7 (57%) | 3 |
| หน้ากาก (super-resolution) | 28/35 (80%) | 2 |
| รวมคอนฟิกที่ส่งมอบ | 46/56 (82%) | 5 |

ระดับการแจ้งเตือน (หลัง state machine): แจ้งถูก 4 แจ้งผิด 1 → ความแม่น 80%

รายละเอียดวิธีวัดอยู่ในข้อ 5.5.1 และคำสั่งทำซ้ำอยู่ใน MEASUREMENTS.md

5.7.2 "เวลาตอบสนอง 5–25 วินาทีต่อเฟรม ยังห่างจากการทำงานตามเวลาจริง"

ตัวเลข 5–25 วินาทีมาจากการวัดรุ่นแรก ซึ่งมีปัญหา 2 อย่าง คือ (1) ใช้โหมดส่งวิดีโอเป็นช่วง

และ (2) วัดผ่าน SSH tunnel ซึ่งมีเวลาส่งภาพข้ามเครือข่ายปนอยู่ประมาณ 3 วินาทีต่อคำขอ

เมื่อย้ายมาใช้โหมดภาพและวัดบนเครื่องเดียวกับโมเดล ได้ตัวเลขดังนี้

| งาน | เวลา |
| --- | --- |
| ตรวจ PPE 1 เฟรม | 1.92 วินาที |
| บรรยาย 1 วินาทีของวิดีโอ | 2.09 วินาที |
| ตรวจว่ามือเข้าไปในลังใด (ครอบภาพเฉพาะลัง) | 0.27 วินาที |

เมื่อใช้การ์ด 2 ใบและคิดล่วงหน้า (buffer-ahead) ระบบบรรยายได้ **ทุก 1 วินาทีของวิดีโอ

ขณะวิดีโอเล่นที่ความเร็ว 0.86 เท่าของปกติ** ซึ่งเป็นการทำงานต่อเนื่องแบบตามเวลาจริงโดยประมาณ

ไม่ใช่ 5–25 วินาทีต่อเฟรมตามที่เข้าใจกันก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดที่ยังตรงตามข้อสังเกต: ยังไม่ถึง 1.0 เท่าพอดี และยังรับเฉพาะไฟล์วิดีโอ

ยังไม่รองรับสตรีม RTSP จากกล้องโดยตรง (ดูข้อ 5.5.6)

5.7.3 "VLM มีต้นทุนการคำนวณสูง อาจกระทบการขยายผลในโรงงานขนาดใหญ่"

ข้อสังเกตนี้ถูกต้อง และเป็นเหตุผลที่ออกแบบให้ มีเพียงชั้นเดียวที่ใช้การ์ดจอ (ดูข้อ 5.4.1)

| โหมดใช้งาน | ต้นทุน |
| --- | --- |
| ประมวลผลล่วงหน้าแล้วเล่นย้อนหลัง | ไม่ใช้การ์ดจอเลย — ประมวลผลคลิป 3.5 นาทีครั้งเดียวใช้เวลาประมาณ 5 นาที |
| สาธิตแบบสด 1 กล้อง | RTX 4090 สองใบ (ประมาณ 0.70 ดอลลาร์/ชั่วโมง จากผู้ให้บริการเช่า) |

การขยายผลจริงจึงไม่ควรใช้ VLM เฝ้าทุกกล้องตลอดเวลา แต่ควรใช้เป็น ชั้นวิเคราะห์เมื่อถูกกระตุ้น

(เช่น มีการเคลื่อนไหว หรือถูกเรียกให้ตรวจย้อนหลัง) ซึ่งสถาปัตยกรรมปัจจุบันรองรับอยู่แล้ว

เพราะทำงานบนหน่วยของ "เฟรมต่อวินาที" ไม่ได้ผูกกับการสตรีมต่อเนื่อง

5.7.4 "ควรอธิบายวิธีตรวจสอบความถูกต้องและวิธีประเมินประสิทธิภาพ"

ทั้งสองเรื่องอยู่ในข้อ 5.5.1 (วิธีสร้างเฉลยและเกณฑ์การนับผล) และ MEASUREMENTS.md

(คำสั่งทำซ้ำทั้งหมด) โดยมีหลักการที่ยึดถือ 3 ข้อ

บันทึกคำตอบดิบรายเฟรมเสมอ ไม่ใช่เก็บแค่ผลสรุป — เพื่อให้ย้อนตรวจได้ว่าตัวเลขมาจากไหน

วัดบนเครื่องเดียวกับโมเดล ไม่วัดผ่านเครือข่าย เพราะเวลาส่งภาพกลบสัญญาณจริง

ตรวจสอบว่ากำลังวัดโมเดลตัวที่ตั้งใจ ก่อนวัดทุกครั้ง (preflight.py) เนื่องจากเครื่องเช่า

ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมชี้ไปโมเดลอื่นไว้ ซึ่งเคยทำให้สคริปต์ยิงผิดโมเดลโดยไม่มีสัญญาณเตือน

บรรณานุกรม

ทุกรายการเปิดตรวจจาก URL จริงแล้วก่อนอ้างอิง ไม่ได้อ้างจากความจำ

แยกให้ชัดระหว่าง บทความวิชาการ กับ model card / โค้ด เพราะบางโมเดลที่ใช้ยังไม่มีบทความตีพิมพ์ของตัวเอง

โมเดลที่ใช้และที่นำมาเปรียบเทียบ

[1] NVIDIA. *Cosmos-Reason2-8B* [model card]. Hugging Face.

https://huggingface.co/nvidia/Cosmos-Reason2-8B

— โมเดลหลักที่ใช้ในโครงงานนี้ เผยแพร่ภายใต้ NVIDIA Open Model License

*หมายเหตุ:* ณ วันที่จัดทำรายงาน ยังไม่พบบทความวิชาการเฉพาะของ Cosmos-Reason2

เอกสารวิชาการที่ใกล้ที่สุดคือของรุ่นก่อนหน้าตามรายการ [2]

[2] NVIDIA. (2025). *Cosmos-Reason1: From Physical Common Sense To Embodied Reasoning.*

arXiv:2503.15558. https://arxiv.org/abs/2503.15558

— บทความของรุ่นก่อนหน้า อธิบายแนวคิดตระกูล Cosmos-Reason (การให้เหตุผลเชิงกายภาพ

และการฝึกสี่ขั้น: vision pre-training → SFT → Physical AI SFT → RL)

ไม่ใช่บทความของรุ่นที่ใช้จริง แต่ใช้อธิบายที่มาของสถาปัตยกรรมได้

[3] Qwen Team, Alibaba. *Qwen3-VL-8B-Instruct* [model card]. Hugging Face.

https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct

— โมเดลที่นำมาเปรียบเทียบในหัวข้อ 5.5 (ตรวจ near-miss ไม่ได้)

[4] Qwen Team. (2025). *Qwen3 Technical Report.* arXiv:2505.09388.

https://arxiv.org/abs/2505.09388

— เอกสารเทคนิคหลักที่ model card ตามรายการ [3] อ้างถึง

ระบบเสิร์ฟโมเดล

[5] Kwon, W., Li, Z., Zhuang, S., Sheng, Y., Zheng, L., Yu, C. H., Gonzalez, J. E.,

Zhang, H., & Stoica, I. (2023). *Efficient Memory Management for Large Language

Model Serving with PagedAttention.* In Proceedings of the 29th Symposium on

Operating Systems Principles (SOSP '23). https://doi.org/10.1145/3600006.3613165

arXiv:2309.06180. https://arxiv.org/abs/2309.06180

— ที่มาของ vLLM ซึ่งใช้เสิร์ฟโมเดลในโครงงานนี้ (เวอร์ชัน 0.25.0)

แนวคิด PagedAttention อธิบายว่าทำไม continuous batching จึงทำให้ throughput สูงขึ้น

และเป็นเหตุผลเชิงระบบที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่คงที่แม้ตั้ง temperature = 0 (ดูหัวข้อ 5.5)

เทคนิคที่นำมาใช้และที่ทดลอง

[6] Lim, B., Son, S., Kim, H., Nah, S., & Lee, K. M. (2017). *Enhanced Deep Residual

Networks for Single Image Super-Resolution.* In IEEE Conference on Computer Vision

and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), pp. 1132–1140.

https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017_workshops/w12/papers/Lim_Enhanced_Deep_Residual_CVPR_2017_paper.pdf

— EDSR ซึ่งใช้ขยายภาพศีรษะ 4 เท่าก่อนส่งให้ VLM ตรวจหน้ากาก

เป็นวิธีที่ทำให้ recall หน้ากากเพิ่มจาก 23% เป็น 80% (หัวข้อ 5.5)

น้ำหนักที่ใช้จริงคือ eugenesiow/edsr-base (scale = 4) ตามรายการ [7]

[7] Siow, E. *edsr-base* [model card]. Hugging Face.

https://huggingface.co/eugenesiow/edsr-base

— น้ำหนัก EDSR ที่โค้ด som_sr_ppe.py เรียกใช้จริงผ่านไลบรารี super-image

[8] Yang, J., Zhang, H., Li, F., Zou, X., Li, C., & Gao, J. (2023). *Set-of-Mark

Prompting Unleashes Extraordinary Visual Grounding in GPT-4V.* arXiv:2310.11441.

https://arxiv.org/abs/2310.11441 · โค้ด: https://github.com/microsoft/SoM

— วิธีติดหมายเลขบนภาพเพื่อช่วยให้ VLM อ้างอิงตำแหน่งได้

ทดลองแล้วไม่ได้ใช้ในผลงานสุดท้าย เพราะช่วยเรื่องหน้ากากแต่ทำให้การตรวจถุงมือแย่ลง (หัวข้อ 5.3)

งานวิจัยที่รองรับข้อค้นพบเรื่องการจับคู่ป้ายกับวัตถุ

[9] Yuksekgonul, M., Bianchi, F., Kalluri, P., Jurafsky, D., & Zou, J. (2023).

*When and why vision-language models behave like bags-of-words, and what to do

about it?* In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023).

arXiv:2210.01936. https://arxiv.org/abs/2210.01936

— เสนอชุดทดสอบ ARO (Attribution, Relation, Order) มากกว่า 50,000 กรณี

และแสดงว่าแบบจำลองภาษาและภาพจำนวนมาก เข้ารหัสภาพเสมือน "ถุงคำ"

คือรู้ว่ามีวัตถุอะไรและมีคุณสมบัติอะไรอยู่ในภาพ แต่จับคู่ว่าคุณสมบัติไหนเป็นของวัตถุไหนไม่ได้

— เป็นงานที่อธิบายอาการที่พบในโครงงานนี้ได้ตรง คือ Cosmos อ่านป้าย NG/WAIT/GOOD ออกทุกป้าย

แต่จับคู่ป้ายเข้ากับลังผิดเมื่อลังสองใบอยู่ใกล้กัน 251 พิกเซล (ผิด 66%) ขณะที่ลังที่อยู่ห่าง

1,053 พิกเซลไม่เคยผิดเลย (หัวข้อ 5.5) ยืนยันว่าเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่มีรายงานในงานวิจัย

ไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะกรณีหรือปัญหาการอ่านป้าย จึงเป็นเหตุผลรองรับการแก้ด้วย ROI grounding

(ให้โค้ดกำหนดขอบเขต แล้วให้แบบจำลองตอบเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกรอบ) แทนการปรับ prompt